- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年加工8万吨热扩管扩能项目

、无缝钢管智能化、绿色化改造项目

项目名称：

建设单位（盖章）：江苏新长江无缝钢管制造有限公司

编制日期：            2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工8万吨热扩管扩能项目、 无缝钢管智能化、绿色化改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-320259-89-03-779297 2408-320259-89-02-292246 |  |  |
| 建设单位联系人 | 潘*杰 | 联系方式 | 13771****00 |
| 建设地点 | 江苏 省 无锡 市 江阴 市 镇澄路709号（以下称三厂区） 江苏 省 无锡 市 江阴 市 镇澄路375号（以下称一厂区） |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 12 分 53.272 秒， 31 度 53 分 39.587 秒） （ 120 度 12 分 50.220 秒， 31 度 54 分 42.110 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 钢压延加工（C3130）、 金属结构制造（C3311） | 建设项目 行业类别 | 二十八、黑色金属冶炼和压延加工业31 63钢压延加工313、三十、金属制品业33 66结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2025〕6号、江阴临港备〔2024〕204号 |
| 总投资（万元） | 17000 | 环保投资（万元） | 500 |
| 环保投资占比（%） | 1.8 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15912（三厂区新增） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则 专项评价的类别; 涉及项目类别; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目磷化废水经磷化废水处理设施处理后回用于生产；酸洗废水经酸洗废水处理设施处理后部分回用部分与生活污水一起接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，故不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量，因此设置环境风险专项。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及新增河道取水，因此可不设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目未向海洋排放污染物，因此可不设置海洋专项评价。. 土壤、声环境; 不开展专项评价; 本项目不涉及。. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价。. 综上，本项目需设置环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | ①《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》（2011-2030）2013.10，审批机关：江阴市人民政府，审批文号：澄政复〔2013〕42号 ②江阴市工业园区升级改造领导小组办公室出具《关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知》（澄工改办〔2022〕1号），2022年1月28日 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035） 环境影响报告书》 审查机关：无锡市江阴生态环境局 审查文件名称及文号：《关于<江阴临港开发区工业园区开发建设规 划环境影响报告书>的审查意见》（澄环发〔2024〕6 号） 审查时间：2024 年2 月23 日 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 本项目无缝钢管智能化、绿色化改造项目位于一厂区内，一厂区位于江阴市镇澄路375号；年加工8万吨热扩管扩能项目位于三厂区内，三厂区位于江阴市镇澄路709号，根据《江阴市临港开发区工业园区开发建设规划》（2021-2035），三厂区建设地属于二类工业用地；根据苏（2021）江阴市不动产权第1011009号，一厂区用地性质为工业用地。 根据《关于印发2024 年江阴市园区外优势企业白名单的通知》（澄工改办[2024]1号），江苏新长江无缝钢管制造有限公司为为园区外优势企业，本项目一厂区不新增用地，故符合《关于印发＜园区外优势企业管理办法（试行）＞的通知》（澄工改发[2022]4号）要求。 根据江阴市工业园区升级改造领导小组办公室出具的《关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知》（澄工改办〔2022〕1号），申（港）夏（港）工业园区重点工业园区：东至申港河、老夏港河，西至泰常高速，南至跃进河、滨江西路，北至长江，三厂区位于江阴市镇澄路709号，在申（港）夏（港）工业园区重点工业园区内，符合该地区用地布局。 综上所述，本项目一厂区、三厂区均符合当地土地、环保规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 一厂区位于江阴市镇澄路375号，三厂区位于江阴市镇澄路709号，对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207 号）、《江苏省2023 年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，以及江阴市“三区三线”划定情况。本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表1-3。 表1-3 重要生态功能区一览表 环境 要素; 生态红线名称; 方位; 距离（m）; 红线区域范围; 环境功能. 生态环境; 长江（江阴市）重要湿地; 北; 3160（一厂区）、3140（三厂区）; 东起中粮麦芽码头，西至老夏港河，南至长江岸线，北至江阴靖江长江水面边界的长江水域，包括小湾、肖山水源地一级保护区的水域部分；以及西石桥水源地北侧部分长江水域。区域面积11.68平方公里。; 《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（[2020]49号）. 由上表可知，本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《江苏省2023 年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中的相关要求。 本项目一厂区位于江阴市镇澄路375号，三厂区位于江阴市镇澄路709号，属于长江流域、太湖流域，对照江苏省无锡市环境管控图，建设项目位于重点管控单元。 2）环境质量底线 根据无锡市江阴生态环境局发布的《2023年度江阴市生态环境状况公报》中数据，建设地所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，无锡市已制定《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025），根据达标规划，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。根据监测报告及引用的监测报告，项目所在区域非甲烷总烃浓度可达到《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司，中国环境科学出版社）中的推荐值。 本项目最终纳污河流为老夏港河，各监测因子可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》中声环境质量状况描述，工业噪声为54.2dB（A）满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区3类标准。 本项目废气、废水、噪声均能达标排放，固废得到合理处置。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 3）资源利用上线 根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资[2016]162 号），建设项目与资源利用上线的相符性分析见下表。 表1-5 建设项目与资源利用上线的相符性分析表 序号; 内容; 与资源利用上线的相符性; 相符性分析. 1; 能源消耗; 不适用煤炭；不属于压缩产能、过剩产能，用电所在地满足; 本项目不使用煤炭，采用清洁能源电及天然气，本项目一厂区属于钢压延、三厂区属于金属结构制造，不属于压缩过剩产能. 2; 水资源消耗; 建设项目所在地不属于严重缺水地区；区域供水管网可以满足建设项目用水；建设项目不涉及地下水开采; 本项目位于江阴市夏港街道，不属于严重缺水地区，由区域自来水管网提供，能满足供水要求，本项目不涉及地下水开采. 3; 土地资源; 利用现有厂房进行建设，不涉及新征土地; 本项目利用现有土地进行建设，不涉及新征土地. 本项目所使用的资源为水，能源主要为电能、天然气、蒸汽，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，用气由天力燃气有限公司提供，能满足项目供水、供气、供电要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 4）环境准入负面清单 本次环评对照国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）》和《市场准入负面清单（2022年版）》进行说明，由于一厂区不在工业园区内，三厂区位于工业园区，故仅分析三厂区与《江阴临港开发区工业园区生态环境准入清单》相符性。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江苏新长江无缝钢管制造有限公司成立于1984年8月8日，该公司目前拥有两个厂区，分别位于江阴市夏港街道镇澄路375号（以下简称“一厂区”）及镇澄路688号（以下简称“二厂区”），其中一厂区主要从事无缝钢管、热扩管及硫酸亚铁的生产，其生产能力分别为热轧无缝钢管3万吨/年，冷拔无缝钢管10万吨/年，热扩管3万吨/年，厂内废硫酸回收利用6000吨/年，硫酸亚铁1200吨/年，目前已达产；二厂区主要从事石油油管、石油套管的生产，生产能力分别为25000吨/年及75000吨/年，目前已达产。 现为提高企业竞争力，进一步发展企业，该公司拟在一厂区利用自有厂房50000平方米，淘汰燃气式步进加热炉1台、穿孔生产线1条、带锯床切割机6台，购置无氧退火炉1台、自动化切割设备、自动检测探伤设备、脱脂槽、酸洗槽等设备共计30台套，同时对废水处理装置、1台燃气步进加热炉和1条冷拔流水线（包括穿孔设备、精整生产线）进行综合改造，拟对冷拔无缝钢管进行工艺技改。项目实施后原有产能不增加。本次在对一厂区产品工艺技改的同时，拟租用位于江阴市镇澄路709号江阴市金属制管有限公司的闲置厂房15912平方米（作为“三厂区”），购置热扩管机、探伤机、坡口机等设备共计35台套，拟新增热扩管的生产，设计生产能力为8万吨/年。 2、工程内容及规模 本项目利用现有厂房进行建设，主体工程主要包括厂房内部布局调整、生产设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主要产品及产能情况 厂区; 序号; 工程 名称; 产品名称; 设计能力; 年运行 时数. 改建前; 改建后; 增减量. 一 厂区; 1; 生产 车间; 热轧无缝钢管 （Ф100mm）; 30000吨/年; 30000吨/年; 0; 7200 小时. 2; 冷拔无缝钢管; 100000吨/年; 100000吨/年; 0. 4; 废硫酸（回收利用）; 6000吨/年; 6000吨/年; 0. 5; 硫酸亚铁; 1200吨/年; 1200吨/年; 0. 6; 热扩管; 30000吨/年; 30000吨/年; 0. 二 厂区; 1; 生产 车间; 石油油管; 25000吨/年; 25000吨/年; 0; 7200 小时. 2; 石油套管; 75000吨/年; 75000吨/年; 0. 三厂区; 1; 生产 车间; 热扩管（Φ323.8mm～1020mm, 长度6m～12.6m）; 0; 80000吨/年; 80000吨/年; 7200 小时. 5、厂区平面布置 一厂区厂区内设置冷拔车间、酸洗车间、穿孔车间、热轧车间、热扩车间、办公楼等；三厂区车间由北向南依次设置为成品堆场、生产区及原料堆场，具体厂区平面布置见附图2-1及2-2。 6、工作制度和劳动定员 工作制度：一厂区技改前后及三厂区均实行三班24小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：一厂区技改前劳动定员为700人，技改项目不新增劳动定员，故技改后劳动定员仍为700人；三厂区新增劳动定员20人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 酸 洗 16～22％的稀硫酸 一道清洗 蒸汽直接加热 皂 化 S1-3废硫酸 S1-4酸渣 磷 化 二道清洗 冷 拔 W1-1清洗废水 W1-2清洗废水 5％的磷化液 自来水 蒸汽直接加热 自来水 10％的皂化液 蒸汽隔套加热 定尺切割 加 热 穿 孔 G1-2燃烧废气 天然气加热 管 坯 S1-1金属废料 加热打头 S1-6金属废料 G1-3硫酸雾废气 冷 轧 脱 脂 热处理1 矫 直 天然气加热 S1-7氧化铁皮 G1-4燃烧废气 （外加工） S1-8脱脂废液 N1-1噪声 N1-2噪声 N1-3噪声 电加热 一道水洗 二道水洗 水 液碱、水 热处理2 95% 5% N1-5噪声 N1-4噪声 W1-3水洗废水 W1-4水洗废水 天然气加热 氮气 水 S1-2氧化铁皮 S1-5磷化渣 G1-6燃烧废气 G1-1颗粒物 80% 20% 隔套冷却水 一、工艺流程 1、一厂区 一厂区本次主要对冷拔无缝钢管进行工艺技改，具体工艺流程和产污环节见图2-4。（注：G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水）。 G1-5碱雾废气 续上图： G1-7有机废气 切头尾 探伤检验 成 品 S1-9含油金属屑、S1-10废皂化液 S1-11金属废料 N1-6噪声 皂化液、水 S1-12废品 图2-4 冷拔无缝钢管工艺流程与产污环节图 2、三厂区 三厂区主要从事热扩管的生产，具体工艺流程和产污环节见图2-5。（注：G-废气、S-固废、N-噪声）。 原料（钢管） 涂润滑剂 石墨润滑剂、水 水汽 热扩 电加热 N2-1噪声 750℃ 5% 95% 热处理 （外加工） 矫直 N2-2噪声 抛丸 内外磨 端面坡口加工 切头尾、切平口 S2-3含油金属屑、S2-4废皂化液 S2-5金属废料 探伤、水压试验 S2-1废钢丸、 金属废料 N2-3噪声 G2-1颗粒物 N2-4噪声 N2-5噪声 S2-6废品 S2-7金属废料 成品 N2-6噪声 皂化液、水 G2-2颗粒物 3.75% 2.5% 93.75% 钢丸 图2-5 热扩管工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江苏新长江无缝钢管制造有限公司成立于1984年8月8日，该公司目前拥有两个厂区，分别位于江阴市夏港街道镇澄路375号（以下简称“一厂区”）及镇澄路688号（以下简称“二厂区”），其中一厂区主要从事无缝钢管、热扩管及硫酸亚铁的生产，其生产能力分别为热轧无缝钢管3万吨/年，冷拔无缝钢管10万吨/年，热扩管3万吨/年，自有废硫酸回收利用6000吨/年，硫酸亚铁1200吨/年，目前已达产；二厂区主要从事石油油管、石油套管的生产，生产能力分别为25000吨/年及75000吨/年，目前已达产。 该公司已于2022年8月29日通过排污许可证重新申领，编号为：91320281142224050B001P。 该公司原有项目审批验收情况具体见下表2-8。 表2-8 原有项目审批及验收情况汇总 厂区; 项目名称; 环评类型; 产品方案; 审批 时间; 三同时 验收时间; 备注. 一厂区; 年产4000吨Ф50无缝钢管建设项目; 环境影响报告表; Ф50无缝钢管4000吨/年; 1999年12月; -; 达产. 年产3万吨Ф100热轧无缝钢管建设项目; 环境影响报告表; Ф100热轧无缝钢管3万吨/年; 2001年3月; 2003年8月通过江阴市环保局“三同时”竣工验收; 达产. 年产油井管1万吨扩建项目; 环境影响报告表; 油井管1万吨/年; 2006年; -; 淘汰. 自产废硫酸处置回收 利用项目; 自查评估报告; 废硫酸（回收利用）4000吨/年、硫酸亚铁200吨/年; 2017年8月; -; 已建. 无缝钢管生产及配套设施技改扩能项目; 环境影响报告表; Ф76冷拔无缝钢管40000吨/年、Ф50冷拔无缝钢管60000吨/年、废硫酸（回收利用）6000吨/年、硫酸亚铁1200吨/年; 2019年7月; 2022年8月通过自主验收; 达产. 一厂区、二厂区; 年加工3万吨热扩管及10万吨石油油管套管扩建项目; 环境影响报告表; 热扩管3万吨/年、石油油管套管10万吨/年; 2020年4月; 2021年6月通过自主验收; 达产. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 本次评价选取2023年作为评价基准年，依据无锡市江阴生态环境局发布的《2023年度江阴市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。根据江阴市2023年环境状况公报数据，建设项目所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54.0; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 173; 160; 108; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1223; 4000; 30.6; 达标. 临港经济开发区已针对超标情况出具《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》，同时该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 2、地表水环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。2023年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中3个断面达到Ⅱ类;全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例 100%，同比持平，其中10个断面达到Ⅱ类。 本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，最终纳污河流为老夏港河，根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，老夏港河河流水质状况为优。 3、声环境 本项目一厂区位于江阴市镇澄路375号、三厂区位于镇澄路709号，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）的规定，一厂区所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，执行2类区标准，三厂区所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，执行3类区标准。根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》可知，江阴市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.6dB（A），能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区噪声要求。 一厂区厂界北侧45米处为夏港村村民住宅，江阴苣蓝检测有限公司对最近敏感点进行了监测，根据检测报告（JL-GC202412004），夏港村Z1监测结果为58.2dB（A），夜间噪声监测结果为48.3dB（A），敏感点噪声达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中声环境功能区2类标准。 4、生态环境 一厂区、三厂区均利用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 一厂区、三厂区项目均不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 一厂区生产车间、废水处理设施、危废仓库、硫酸储罐等区域均已做好防腐防渗及防泄漏措施，正常工况下，不存在地下水、土壤环境污染途径，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-4 一厂区大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 夏港村; 120.21328; 31.89756; 居民区; 大气 环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 200户/700人; 北; 45. 夏港社区; 120.20716; 31.89578; 居民区; 300户/1050人; 西; 180. 云栖雅院; 120.21572; 31.90039; 居民区; 100户/350人; 北; 305. 新港花苑; 120.20476; 31.89351; 居民区; 200户/700人; 西; 405. 港隆苑; 120.21122; 31.89203; 居民区; 300户/1050人; 西; 160. 时代名邸; 120.20821; 31.89196; 居民区; 300户/1050人; 西; 435. 陆家村; 120.21577; 31.88887; 居民区; 30户/ 105人; 南; 140. 胡桥村; 120.21871; 31.88840; 居民区; 30户/ 105人; 东南; 275. 蔡家埭; 120.22000; 31.89210; 居民区; 10户/ 35人; 东; 240. 夏港实验小学; 120.21365; 31.89721; 文化 教育; 1500人; 西北; 420. 表3-5 三厂区大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 刘康里; 120.19666; 31.89851; 居民区; 大气 环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 50户/175人; 北; 155. 於王村; 120.20183; 31.89862; 居民区; 30户/105人; 东北; 420. 地铺里; 120.19200; 31.89662; 居民区; 20户/70人; 西; 295. 新港小区; 120.20243; 31.89516; 居民区; 100户/350人; 东; 460. 2、声环境 一厂区位于江阴市夏港街道镇澄路375号、三厂区位于江阴市夏港街道镇澄路709号，三厂区厂界50米范围内无环境敏感目标。一厂区厂界外50米范围环境敏感目标见表3-6。 表3-6 主要环境敏感目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 夏港村; 120.21328; 31.89756; 居民区; 声环境; GB3096-2008《声 环境质量标准》 表1中声环境功 能区2类标准; 200户/700人; 北; 45. 3、地下水环境 一厂区、三厂区厂界外500米范围内均无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 一厂区、三厂区用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 一厂区加热环节燃烧废气参照执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》附件2中轧钢热处理炉标准；酸洗环节硫酸雾、脱脂环节碱雾执行《轧钢工业大气污染物排放标准》GB28665-2012 表3标准；热处理环节燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；定尺切割环节颗粒物、切头尾环节有机废气根据该公司排污证要求，从严执行江苏省地方标准 GB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1及表3标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准GB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准。 三厂区热处理环节燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；抛丸、内外磨环节颗粒物，切头尾、切平口环节有机废气执行江苏省地方标准 GB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1及表3标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准GB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准。 表3-7 建设项目大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒（m）; 无组织排放监控浓度限值; 标准. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 20; 1; 15; 周界外浓度最 高点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB32/4041-2021）. 非甲烷总烃; 60; 3.0; 15; 4.0. 硫酸雾; 10; -; 15; 1.2; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665—2012）. 碱雾; 10; -; 15; -. 颗粒物; 10; -; 15; -; 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》. SO2; 50; -; 15; -. NOx; 200; -; 15; -. 颗粒物; 20; -; 15; 厂房生产车间门、窗等排放口的浓度最高点; 5; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）. SO2; 80; -; 15; -; -. NOx; 180; -; 15; -. 注：轧钢热处理炉基准含氧量8%；热扩管热处理炉基准含氧量按实测浓度计。. 表3-8 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 一厂区废（污）水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，COD、SS、pH、石油类、总铁接管标准执行《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456-2012)表3间接排放标准，氨氮、TP、TN、TDS执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，硫酸盐、色度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。详见表3-9。 三厂区生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管污水厂COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。详见表3-10。 表3-9 一厂区废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. COD; 200; 50. SS; 30; 10. 氨氮; 8; 4（6）. TP; 0.5; 0.5. TN; 20; 12（15）. pH; 6-9; 6-9. 总锌; 4.0; 1.0. 石油类; 3; 1. 硫酸盐; 600; /. TDS; 2000; /. 总铁; 10; /. 色度; 64倍; 30倍. 标准来源; 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456-2012)、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；排放废水pH值小于7时执行该限值。. 表3-10 三厂区废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）. 标准来源; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. 酸洗回用水执行企业回用水环节用水水质要求；磷化回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T19923-2024 中洗涤用水标准。具体见表3-11、3-12。 表3-11 酸洗回用水水质要求 项目; 水质要求（mg/L）. COD; 200. SS; 30. pH; 6-9. 溶解性总固体; 1500. 铁; 10. 石油类; 1.0. 硫酸盐; 600. 表3-12 再生水用作工业用水水源水质标准（洗涤用水） 项目; 标准值（mg/L）; 标准来源. COD; 50; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1洗涤用水标准. SS; -. pH; 6-9. TN; 15. 溶解性总固体; 1500. 总磷; 0.5. 3、厂界噪声排放标准 一厂区北侧厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其它厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；三厂区厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-13。 表3-13 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间〔dB(A)〕; 夜间〔dB(A)〕; 标准来源. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固废贮存标准 本项目一般固废贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定本项目总量控制因子： 废水：COD、氨氮、TP、TN； 废气：非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量控制指标详见表3-14。 表3-14 建设项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 原有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 技改前后增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 16.294; 4.604; 27.474; 22.321; 5.153; 3.838; 5.244; 0.64. SO2; 4; 4; 4; 0; 4; 0; 4; 0. NOx; 18.71; 18.71; 18.71; 0; 18.71; 0; 18.71; 0. 硫酸雾; 1.496; 1.496; 12.111; 9.81; 2.301; 1.496; 2.301; 0.805. 碱雾; 0; 0; 0.15; 0.1215; 0.0285; 0; 0.0285; 0.0285. 非甲烷总烃; 0.01; 0.01; 0.027; 0; 0.027; 0.01; 0.027; 0.017. 废水; 废水量; 60960/ 60960; 60960/ 60960; 71714/ 71714; 0; 71714/ 71714; 60000/ 60000; 72674/ 72674; +11714/ 11714. COD; 27.43/ 3.048; 27.43/ 3.048; 35.58; 3.56; 32.02/ 3.59; 30.55/ 3.028; 32.46/ 3.63; 5.03/ 0.582. SS; 21.34/ 0.6096; 21.34/ 0.6096; 28.47; 3.56; 24.91/ 0.72; 21.01/ 0.5996; 25.24/ 0.73; 3.9/ 0.1104. 氨氮; 2.74/ 0.1498; 2.74/ 0.1498; 3.2; 0; 3.2/ 0.29; 2.69/ 0.1398; 3.25/ 0.29; 0.51/ 0.1402. TP; 0.49/ 0.0188; 0.49/ 0.0188; 0.57; 0; 0.57/ 0.036; 0.48/ 0.0188; 0.58/ 0.036; 0.09/ 0.0172. TN; 4.27/ 0.4494; 4.27/ 0.4494; 4.98; 0; 4.98/ 0.86; 4.2/ 0.4294; 5.05/0.87; 0.78/ 0.4206. 固废; 一般固废; 0; 0; 16661.8; 16661.8; 0; /; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 4028.64; 4028.64; 0; /; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 109.08; 109.08; 0; /; 0; 0. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房以及设施进行建设，施工期主要内容为设备安装，不新建建筑，在施工期间对周围环境的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和少量包装垃圾。废气主要来源于运输车辆所排放的废气及少量扬尘，噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废物主要为少量的设备包装箱等。 为减少施工期间对周围环境的影响，项目在设备安装施工期间，拟采用以下防治措施： 1、洒水降尘。 2、垃圾清运到指定的堆放场所。 3、合理安排设施使用，减少噪声设备的使用时间；噪声建简易隔声屏处理。 4、施工人员生活污水利用房东现有污水管网，接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理。 5、施工时间安排在昼间6：00~22：00，对周围企业和居民的影响减至最低限度。 本项目工程量较小，施工期短，施工期产生的废木板、废纸箱等外售综合利用，固废均能合理处置，因此施工期间对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 一、废气 （一）一厂区 1、污染物排放源强 技改后全厂有组织废气产生及排放情况见下表。 表4-1 有组织大气污染物产生及排放情况 产排污 环节; 污染物 种类; 污染物产生 情况; 排放 形式; 治理设施; 污染物排放情况; 排放口; 排放标准. 产生 浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 工艺; 处理 能力（m3/h）; 收集 效率 （%）; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度 （mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 浓度限值 （mg/m3）; 速率限值（kg/h）. 加热环节; 颗粒物; 9.72; 0.21; 有 组 织; -; 3000; -; -; -; 9.72; 0.029; 0.21; DA001; 10; -. SO2; 14.81; 0.32; 14.81; 0.044; 0.32; 50; -. NOx; 69.44; 1.5; 69.44; 0.21; 1.5; 200; -. 颗粒物; 9.44; 0.374; -; 5500; -; -; -; 9.44; 0.052; 0.374; DA004; 10; -. SO2; 13.33; 0.48; 13.33; 0.067; 0.48; 50; -. NOx; 62.28; 2.242; 62.28; 0.311; 2.242; 200; -. 颗粒物; 9.31; 0.268; -; 4000; -; -; -; 9.31; 0.037; 0.268; DA005; 10; -. SO2; 13.89; 0.4; -; 13.89; 0.056; 0.4; 50; -. NOx; 64.97; 1.871; -; 64.97; 0.26; 1.871; 200; -. 颗粒物; 9.72; 0.21; -; 3000; -; -; -; 9.72; 0.029; 0.21; DA006; 10; -. SO2; 14.81; 0.32; -; -; -; 14.81; 0.044; 0.32; 50; -. NOx; 69.44; 1.5; -; -; -; 69.44; 0.21; 1.5; 200; -. 颗粒物; 9.44; 0.374; 有 组 织; -; 5500; -; -; -; 9.44; 0.052; 0.374; DA007; 10; -. SO2; 13.33; 0.48; 13.33; 0.067; 0.48; 50; -. NOx; 62.28; 2.242; 62.28; 0.31; 2.242; 200; -. 热处理环节; 颗粒物; 11.69; 0.505; -; 6000; -; -; -; 11.69; 0.07; 0.505; DA002; 10; -. SO2; 18.52; 0.8; 18.52; 0.11; 0.8; 50; -. NOx; 86.62; 3.742; 86.62; 0.52; 3.742; 200; -. 颗粒物; 14.03; 0.505; -; 5000; -; -; -; 14.03; 0.07; 0.505; DA003; 10; -. SO2; 22.22; 0.8; -; -; -; 22.22; 0.11; 0.8; 50; -. NOx; 103.94; 3.742; -; -; -; 103.94; 0.52; 3.742; 200; -. 颗粒物; 6.2; 0.268; -; 6000; -; -; -; 6.2; 0.04; 0.268; DA009; 20; -. SO2; 9.26; 0.4; -; -; -; 9.26; 0.056; 0.4; 80; -. NOx; 43.31; 1.871; -; -; -; 43.31; 0.26; 1.871; 180; -. 颗粒物; 3.6; 0.13; -; 5000; -; -; -; 3.6; 0.018; 0.13; DA012; 10; -. SO2; 5.56; 0.2; -; -; -; 5.56; 0.28; 0.2; 50; -. NOx; 26.1; 0.94; -; -; -; 26.1; 0.13; 0.94; 200; -. 酸洗环节; 硫酸雾; 75.69; 10.9; 有组织; 碱液 喷淋; 60000; 90; 90; 是; 7.57; 0.45; 1.09; DA008; 10; -. 脱脂环节; 碱雾; 0.94; 0.135; 0.094; 0.056; 0.0135; 10; -. 抛丸环节; 颗粒物; 151.39; 5.45; 有组织; 布袋 除尘; 15000; 100; 98; 是; 3.03; 0.045; 0.109; DA010; 20; 1. 注：加热炉、热处理炉工作时间按7200h计；抛丸工作时间按2400h计；酸洗、脱脂工作时间按2400h计。 表4-2 无组织大气污染物产生情况及排放情况 产污环节; 污染物 种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 污染物产生速率（kg/h）; 污染物产生量（t/a）; 工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 酸洗车间; 硫酸雾; 0.5; 1.211; 无组织; /; /; /; /; /; 0.5; 1.211. 碱雾; 0.006; 0.015; 无组织; /; /; /; /; /; 0.006; 0.015. 金加工车间; 非甲烷总烃; 0.0014; 0.01; 无组织; /; /; /; /; /; 0.0014; 0.01. 热轧车间; 颗粒物; 5.52; 13.25; 无组织; 布袋 除尘; /; 90; 98; 是; 0.65; 1.56. 表4-3 废气排放口基本情况 排放口编号及名称; 排放口高度 （m）; 排放口内径 （m）; 排放口温度（℃）; 类型; 坐标. 东经（°）; 北纬（°）. DA001加热环节; 15; 0.7; 100; 一般排放口; 120.214269; 31.893919. DA002热处理环节; 15; 0.5; 50; 一般排放口; 120.212681; 31.895431. DA003热处理环节; 15; 0.5; 50; 一般排放口; 120.212669; 31.896211. DA004加热环节; 15; 0.5; 100; 一般排放口; 120.212789; 31.894900. DA005加热环节; 15; 0.5; 100; 一般排放口; 120.213789; 31.894919. DA006加热环节; 15; 0.5; 100; 一般排放口; 120.214950; 31.891961. DA007加热环节; 15; 0.5; 100; 一般排放口; 120.215369; 31.891819. DA008酸洗环节; 15; 0.8; 30; 一般排放口; 120.213450; 31.895819. DA009热处理环节; 15; 0.7; 80; 一般排放口; 120.215281; 31.892261. DA010抛丸环节; 15; 0.65; 25; 一般排放口; 120.215050; 31.892631. DA012热处理环节; 15; 0.7; 80; 一般排放口; 120.215347; 31.892189. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一厂区技改后废气主要为加热环节产生的燃烧废气，酸洗环节产生的硫酸雾，脱脂环节产生的碱雾，热处理环节产生的燃烧废气，定尺切割环节产生的颗粒物，切头尾、切平口环节产生的有机废气，抛丸环节产生的颗粒物，硫酸储罐产生的废气、危废贮存池产生的废气，其中危废贮存池经加盖等措施后产生的废气较少，不作定量分析。 （二）三厂区 1、污染物排放源强 三厂区废气主要为抛丸环节产生的颗粒物废气，内外磨环节产生的颗粒物废气，切头尾、切平口环节产生的有机废气。 三厂区废气产生及排放情况见下表。 表4-8 三厂区有组织大气污染物产生及排放情况 产排污环节; 污染 种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况; 排 放 口; 排放标准. 产生浓度（mg/m3); 产生量(t/a); 工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 去除率(%); 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 浓度限值(mg/m3); 速率限值(kg/h). 抛丸; 颗粒物; 246.38; 5.913; 有 组 织; 布袋除尘; 10000; 90; 98; 是; 4.93; 0.05; 0.12; DA013; 20; 1. 表4-9 三厂区无组织大气污染物产生情况及排放情况 产污 环节; 污染物 种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况. 产生 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率(%); 去除率(%); 是否为可行技术; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 生产车间; 颗粒物; 1.825; 4.38; 无组织; 布袋除尘; /; 90; 98; 是; 0.22; 0.52. 非甲烷 总烃; 0.007; 0.017; /; /; /; /; /; 0.007; 0.017. 表4-10 废气排放口基本情况 排放口编号及名称; 排放口高度（m）; 排放口内径（m）; 排放口温度（℃）; 类型; 坐标. 东经（°）; 北纬（°）. DA013抛丸废气排放口; 15; 1.5; 25; 一般排放口; 120.36564; 31.94111. 三厂区排气筒DA012颗粒物有组织排放达江苏省地方标准GB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1标准；厂界无组织废气非甲烷总烃、颗粒物达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相应标准，同时厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度达江苏省地方标准GB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准，对环境影响较小。 二、废水 1、产排情况 一厂区技改后废水主要为酸洗后清洗废水、设备地面冲洗废水、内外磨废水、脱脂后两道水洗废水、磷化后清洗废水、生活污水，其中酸洗后清洗废水、设备地面冲洗废水、内外磨废水、脱脂后两道水洗废水经酸洗废水处理设施处理后部分回用，部分与经化粪池预处理的生活污水一起接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，磷化后清洗废水经磷化处理设施处理后全部回用，不排放；三厂区废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。废水排放基本情况见表4-14。 |
| --- | --- |

|  | 表4-14 废水排放基本情况表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 废水排放量（m3/a）; 污染物接管/回用情况; 排放方式; 排放口; 排放去向; 排放规律; 接管/回用 标准限值 （mg/L）. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 工艺; 处理能力（t/d）; 治理效率（%）; 是否为可行技术; 接管/回用浓度（mg/L）; 接管量（t/a）. 职工 生活; 三厂区生活污水; COD; 500; 0.12; 化粪池; 2; 10; 是; 240; 450; 0.11; 间断排放; 生活污水接管口; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于 冲击型排放; 500. SS; 400; 0.096; 12.5; 350; 0.084; 400. 氨氮; 45; 0.011; -; 45; 0.011; 45. TP; 8; 0.0019; -; 8; 0.0019; 8. TN; 70; 0.017; -; 70; 0.017; 70. 一厂区生活污水; COD; 500; 18.25; 化粪池; 10; 10; 是; 36500; 450; 16.43; 间断排放; 综合废水排放口; 城镇污水处理厂; 500. SS; 400; 14.6; 12.5; 350; 12.78; 400. 氨氮; 45; 1.64; -; 45; 1.64; 45. TP; 8; 0.29; -; 8; 0.29; 8. TN; 70; 2.56; -; 70; 2.56; 70. 酸洗后清洗; 清洗废水; 废水量; -; 118800; 调节池+中和池+沉淀、气浮+水解酸化+厌氧、好氧+絮凝反应池 +斜板沉淀池; 400; COD 90%、SS85%、石油类90%、总铁80%; 是; 34974; 接管/回用浓度：COD136.37 mg/l、SS 12.35mg/l、石油类 0.088mg/l、硫酸盐74.54mg/l、TDS130.68 mg/l、总铁0.238mg/l; COD：4.77t/a；SS0.43t/a； 石油类0.003t/a； 硫酸盐2.61t/a；TDS 4.57t/a；总铁0.008mg/l; 间接排放; 综合废水排放口; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 接管标准：COD≤500mg/l、pH6-9、SS≤400mg/l、硫酸盐≤600mg/l、石油类≤30mg/l、总铁≤10mg/l； 回用要求：COD≤200mg/l、SS≤30mg/l、pH6-9、TDS≤1500mg/l、硫酸盐≤600mg/l、石油类≤1.0mg/l、总铁≤10mg/l. COD; 1440; 171.07. SS; 72; 8.55. 石油类; 0.5; 0.059. 硫酸盐; 80; 9.5. TDS; 1100; 130.68. 总铁; 10; 1.19. pH; 1.6; -. 设备地面冲洗; 冲洗废水; 废水量; -; 2650. COD; 812; 2.15. SS; 65; 0.17. 石油类; 0.27; 0.0007. 内外磨环节; 内外磨废水; 废水量; -; 50. COD; 590; 0.03. SS; 94; 0.0047. 石油类; 0.25; 0.00001. 脱脂后水洗; 水洗废水; 废水量; -; 6000. COD; 500; 3. SS; 200; 1.2. 石油类; 3; 0.018. TDS; 1000; 6. pH; 7-9. 初期雨水; 初期雨水; 废水量; -; 1824. COD; 200; 0.36. SS; 400; 0.73. 石油类; 20; 0.036. 碱液吸收塔; 喷淋废水; 废水量; -; 208. COD; 100; 0.02. 磷化后清洗; 清洗废水; 废水量; -; 2826; 加碱中和+混凝反应+斜管沉淀+气浮除油渣+厌氧池+好氧池+超滤+反渗透; 70; COD 90%、SS95%、TP95%、TDS90%、 总锌90% 总氮95%; 是; 2826; 回用浓度：COD40.2mg/l SS4.05mg/l TDS151 mg/l TP0.318mg/l 总锌33.8 mg/l TN2.15mg/l; /; 不排放; 全部回用; /; 回用标准：COD50mg/l TDS1500 mg/l TP0.5mg/l TN15mg/l. COD; 804; 2.27. SS; 81; 0.23. TP; 63.6; 0.18. 总锌; 338; 0.96. TDS; 1510; 4.27. TN; 21.5; 0.061. pH; 2.0. 注：酸洗后清洗废水、设备地面冲洗废水、内外磨废水、磷化后清洗废水产生浓度根据江阴苣蓝检测有限公司（JL-GC202412003）检测报告。 |
| --- | --- |

|  | 三、噪声 1、噪声源及产生强度 （1）一厂区 一厂区新增噪声源主要为切割设备，噪声源强≤85dB(A)。 一厂区工业企业设备噪声产生源强见下表4-19。 表4-19 一厂区工业企业设备噪声产生源强表 序号; 设备名称; 设备数量（台/套）; 产噪类型（频发、偶尔）; 单台噪声源强〔dB(A)〕. 1; 切割设备; 4; 频发; 85. - 表4-20 一厂区噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; (声压级/距声源距离)/(dB(A)/m); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运 行 时 段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 切割设备; /; 85/1; 优先选用低噪声设备，设备置于室内，距离衰减; 20; 40; 1; 东; 10; 东; 20; 7200h; ≥25; 东; 40; 1m. 南; 40; 南; 32.0; 南; 28. 西; 20; 西; 26.0; 西; 34. 北; 35; 北; 30.9; 北; 29.1. - 注：选取金工车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 表4-21 一厂区厂界环境噪声 预 测 点; 噪声源; 单台噪声值dB(A); 数 量 （台）; 噪声叠加值dB(A); 减震、隔声dB(A); 降噪措施; 持续时间（h）; 距离（m）; 厂界噪声贡献值dB(A); 厂界贡献值叠加值dB(A); 标准值dB(A). 东厂界; 切割设备; 80; 4; 86.0; ≥25; 合理布局; 7200; 200; 15.0; 15.0; 北侧：昼间：70；夜间：55；其他：昼间：60；夜间：50. 南厂界; 切割设备; 80; 4; 86.0; 130; 18.7; 18.7. 西厂界; 切割设备; 80; 4; 86.0; 30; 31.5; 31.5. 北厂界; 切割设备; 80; 4; 86.0; 115; 19.8; 19.8. 从上表可见，主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，一厂区北侧厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，其余厂界环境噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 （2）三厂区 三厂区噪声源主要为石墨喷涂机、热扩管机、矫直机等生产及风机等辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。 三厂区工业企业设备噪声产生源强见下表4-22。 表4-22 三厂区工业企业设备噪声产生源强表 序号; 设备名称; 设备数量（台/套）; 产噪类型（频发、偶尔）; 单台噪声源强〔dB(A)〕. 1; 石墨喷涂机; 2; 频发; 80. 2; 热扩管机; 6; 频发; 80. 3; 矫直机; 6; 频发; 82. 4; 带锯床; 4; 频发; 85. 5; 外磨机; 2; 频发; 85. 6; 内磨机; 6; 频发; 85. 7; 坡口机; 2; 频发; 82. 8; 抛丸机; 4; 频发; 85. 9; 风机; 1; 频发; 90. - 表4-23 三厂区噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; (声压级/距声源距离)/(dB(A)/m); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运 行 时 段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 石墨喷涂机; -; 80/1; 优先选用低噪声设备，设备置于室内，车间厂房隔声，距离衰减; 20; 30; 1; 东; 25; 东; 52.0; 7200h; ≥25; 东; 27; 1m. 南; 30; 南; 50.5; 南; 25.5. 西; 20; 西; 54.0; 西; 29. 北; 240; 北; 32.4; 北; 7.4. 2; 热扩管机; -; 80/1; 30; 50; 1; 东; 20; 东; 54.0; 东; 29; 1m. 南; 50; 南; 46.0; 南; 21. 西; 30; 西; 50.5; 西; 25.5. 北; 220; 北; 33.2; 北; 8.2. 3; 矫直机; -; 82/1; 25; 60; 1; 东; 25; 东; 54.0; 东; 29; 1m. 南; 60; 南; 46.4; 南; 21.4. 西; 25; 西; 54.0; 西; 29. 北; 210; 北; 35.6; 北; 10.6. 4; 带锯床; -; 85/1; 30; 80; 1; 东; 20; 东; 59.0; 东; 34.0; 1m. 南; 80; 南; 46.9; 南; 21.9. 西; 30; 西; 55.5; 西; 30.5. 北; 190; 北; 39.4; 北; 14.4. 5; 外磨机; -; 85/1; 30; 200; 1; 东; 30; 东; 55.5; 东; 30.5; 1m. 南; 200; 南; 39.0; 南; 14.0. 西; 20; 西; 59.0; 西; 34.0. 北; 70; 北; 48.1; 北; 23.1. 6; 内磨机; -; 85/1; 30; 220; 1; 东; 20; 东; 59.0; 东; 34; 1m. 南; 220; 南; 38.2; 南; 13.2. 西; 30; 西; 55.5; 西; 30.5. 北; 50; 北; 51.0; 北; 26. 7; 坡口机; -; 82/1; 10; 200; 1; 东; 40; 东; 50.0; 东; 25; 1m. 南; 200; 南; 36.0; 南; 11. 西; 10; 西; 62.0; 西; 37. 北; 70; 北; 45.1; 北; 20.1. 8; 抛丸机; -; 85/1; 15; 60; 1; 东; 35; 东; 54.1; 东; 29.1; 1m. 南; 60; 南; 49.4; 南; 24.4. 西; 15; 西; 61.5; 西; 36.5. 北; 210; 北; 38.6; 北; 13.6. 9; 风机; -; 90/1; 40; 60; 1; 东; 10; 东; 70; 东; 45; 1m. 南; 60; 南; 54.4; 南; 29.4. 西; 40; 西; 58.0; 西; 33. 北; 210; 北; 43.6; 北; 18.6. - 注：选取生产车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 表4-24 三厂区厂界环境噪声 预 测 点; 噪声源; 单台噪声值dB(A); 数 量 （台）; 噪声叠加值dB(A); 减震、隔声dB(A); 降噪措施; 持续时间（h）; 距离（m）; 厂界噪声贡献值dB(A); 厂界贡献值叠加值dB(A); 标准值dB(A). 东厂界; 石墨喷涂机; 80; 2; 83.0; ≥25; 合理布局; 7200; 25; 30.0; 48.7; 昼间：65；夜间：55. 热扩管机; 80; 6; 87.8; 20; 36.8. 矫直机; 82; 6; 89.8; 25; 36.8. 带锯床; 85; 4; 91.0; 20; 40.0. 外磨机; 85; 2; 88.0; 30; 33.5. 内磨机; 85; 6; 92.8; 20; 41.8. 坡口机; 82; 2; 85.0; 40; 28.0. 抛丸机; 85; 4; 91.0; 35; 35.1. 风机; 90; 1; 90; 10; 45. 南厂界; 石墨喷涂机; 80; 2; 83.0; 30; 28.5; 37.1. 热扩管机; 80; 6; 87.8; 50; 28.8. 矫直机; 82; 6; 89.8; 60; 29.2. 带锯床; 85; 4; 91.0; 80; 27.9. 外磨机; 85; 2; 88.0; 200; 17.0. 内磨机; 85; 6; 92.8; 220; 21.0. 坡口机; 82; 2; 85.0; 200; 14.0. 抛丸机; 85; 4; 91.0; 60; 30.4. 风机; 90; 1; 90; 60; 29.4. 西厂界; 石墨喷涂机; 80; 2; 83.0; 20; 32.0; 47.4. 热扩管机; 80; 6; 87.8; 30; 33.3. 矫直机; 82; 6; 89.8; 25; 36.8. 带锯床; 85; 4; 91.0; 30; 35.5. 外磨机; 85; 2; 88.0; 20; 37.0. 内磨机; 85; 6; 92.8; 30; 38.3. 坡口机; 82; 2; 85.0; 10; 40. 抛丸机; 85; 4; 91.0; 15; 42.8. 风机; 90; 1; 90; 40; 33.0. 北厂界; 石墨喷涂机; 80; 2; 83.0; 240; 10.4; 35.3. 热扩管机; 80; 6; 87.8; 220; 16.0. 矫直机; 82; 6; 89.8; 210; 18.4. 带锯床; 85; 4; 91.0; 190; 20.4. 外磨机; 85; 2; 88.0; 70; 26.1. 内磨机; 85; 6; 92.8; 50; 33.8. 坡口机; 82; 2; 85.0; 70; 23.1. 抛丸机; 85; 4; 91.0; 210; 19.6. 风机; 90; 1; 90; 210; 18.6. 从上表可见，主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，三厂区厂界环境噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 2、噪声防治措施及投资表 表4-25 本项目噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. ①、从声源上降噪，在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强，冷却塔采用低噪声设备； ②、从传播途径上降噪，建设项目所有的生产设备均位于生产车间内，车间四周的墙体壁可以消减部分噪声，车间的门采用隔声门，窗户采用隔声玻璃； ③、强化生产管理，确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声； ④、噪声源均设置在建筑物内，合理布局。; 厂房 四周; 25dB（A）; 1（一厂区）；5（三厂区）. - 3、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），一厂区、三厂区厂界环境噪声每季度开展一次。环境监测计划见表4-26。 表4-26 环境监测计划信息表 项目; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m处; Leq、Lmax; 每季度一次; GB12348-2008. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 1.1一厂区固废 根据项目工程分析，一厂区固废主要为：定尺切割、冷拔、切头尾环节产生的金属废料，加热、热处理环节产生的氧化铁皮，酸洗环节产生的废硫酸、酸渣，磷化环节产生的磷化渣，脱脂环节产生的脱脂废液，切头尾环节产生的含油金属屑、废皂化液，探伤检验环节产生的废品，设备保养环节产生的废机油、废油桶，酸洗废水处理设施产生的酸洗污泥，磷化废水处理设施产生的磷化污泥、蒸发残渣、废过滤介质，布袋除尘装置产生的滤尘、废滤袋。 1.2三厂区固废 - 三厂区固废主要为抛丸环节产生的废钢丸、金属废料，内外磨环节产生的金属屑，切头尾、切平口环节产生的含油金属屑、废皂化液，探伤试验环节产生的废品，端面坡口加工环节产生的金属废料，设备保养过程产生的废机油、废油桶，布袋除尘装置产生的滤尘、废滤袋，员工生活活动产生的生活垃圾。 2、固体废物处置利用情况 一厂区技改项目固体废物利用处置方式见表4-27。 表4-27 一厂区固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废 名称; 产生 环节; 属性; 废物 类别; 废物 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 危险特性; 产生 量t/a; 贮存方式; 处置方式; 利用或处置量t/a. 1; 金属废料; 定尺 切割、冷拔; 一般 固废; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 15000; 堆存; 外售综合利用; 15000. 2; 废品; 探伤 检验; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 堆存. 3; 滤尘; 布袋 除尘; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 5; 袋装; 5. 4; 废滤袋; SW59; 900-009-S59; -; 固; -; 0.1; 袋装; 0.1. 5; 含油金属屑; 切头尾; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 1; 袋装; 1. 6; 废硫酸; 酸洗; 危险 废物; HW 34; 900-300-34; 硫酸; 液; C,T; 2980; 桶装; 委托有资质单位处置; 2980. 7; 酸渣; HW 17; 336-064-17; 硫酸; 固; T/C; 60; 桶装; 60. 8; 磷化渣; 磷化; HW 17; 336-064-17; 磷酸; 固; T/C; 280; 桶装; 280. 9; 废皂 化液; 切头尾; HW 09; 900-007-09; 油类; 液; T; 0.55; 桶装; 0.55. 10; 废机油; 设备 保养; HW 08; 900-218-08; 油类; 液; T,I; 0.8; 桶装; 0.8. 11; 废油桶; HW 08; 900-249-08; 油类; 固; T,I; 0.16; 堆存; 0.16. 12; 酸洗 污泥; 酸洗废水处理设施; HW 17; 336-064-17; 硫酸; 固; T/C; 530; 桶装; 530. 13; 磷化 污泥; 磷化废水处理设施; HW 17; 336-064-17; 磷酸; 固; T/C; 120; 桶装; 120. 14; 蒸发 残渣; HW 17; 336-064-17; 磷酸; 液; T/C; 50; 桶装; 50. 15; 废过滤介质; HW49; 900-041-49; 生产废水; 固; T/In; 3; 袋装; 3. 16; 脱脂 废液; 脱脂 环节; HW17; 336-064-17; 碱液; 液; T/C; 240; 桶装; 240. *注：含油金属屑经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后，使石油烃含量小于3%，可作为一般固废处置。 表4-28 技改后一厂区固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废 名称; 产生 环节; 属性; 废物 类别; 废物 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 危险特性; 产生 量t/a; 贮存方式; 处置方式; 利用或处置量t/a. 1; 金属废料; 定尺 切割; 一般 固废; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 16000; 堆存; 外售综合利用; 16000. 2; 金属废料; 轧制; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 堆存. 3; 金属废料; 切割; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 堆存. 4; 金属废料; 冷拔; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 堆存. 5; 金属废料; 端面坡口加工; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 堆存. 6; 金属废料; 抛丸; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 堆存. 7; 废钢丸; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 4; 袋装; 4. 8; 氧化铁皮; 热处理; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 1000; 堆存; 1000. 9; 氧化铁皮; 加热; SW 01; 313-001-S01; -; 固; -; 500; 堆存; 500. 10; 废品; 探伤 检验; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 500; 堆存; 500. 11; 金属屑; 内外磨; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 7; 袋装; 7. 12; 滤尘; 布袋 除尘; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 5; 袋装; 5. 13; 废滤袋; SW59; 900-009-S59; -; 固; -; 0.3; 袋装; 0.3. 14; 含油金属屑*; 切头尾、切平口; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 2; 袋装; 2. 15; 废硫酸; 酸洗; 危险 废物; HW 34; 900-300-34; 硫酸; 液; C,T; 2980; 桶装; 委托有资质单位处置; 2980. 16; 酸渣; HW 17; 336-064-17; 硫酸; 固; T/C; 60; 桶装; 60. 17; 磷化渣; 磷化; HW 17; 336-064-17; 磷酸; 固; T/C; 280; 桶装; 280. 18; 废皂 化液; 切头尾、切平口; HW 09; 900-007-09; 油类; 液; T; 2; 桶装; 2. 19; 废机油; 设备 保养; HW 08; 900-218-08; 油类; 液; T,I; 5; 桶装; 5. 20; 废油桶; HW 08; 900-249-08; 油类; 固; T,I; 0.65; 堆存; 0.65. 21; 酸洗 污泥; 酸洗废水处理设施; HW 17; 336-064-17; 硫酸; 固; T/C; 530; 桶装; 530. 22; 磷化 污泥; 磷化废水处理设施; HW 17; 336-064-17; 磷酸; 固; T/C; 120; 桶装; 120. 23; 蒸发 残渣; HW 17; 336-064-17; 磷酸; 固; T/C; 50; 桶装; 50. 24; 废过滤介质; HW49; 900-041-49; 生产废水; 固; T/In; 3; 袋装; 3. 25; 生活 垃圾; 员工 生活; 生活 废物; SW64; 900-099-S64; -; 固; -; 105; 垃圾桶; 环卫清运; 105. *注：含油金属屑经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后，使石油烃含量小于3%，可作为一般固废处置。 表4-29 三厂区固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废 名称; 产生 环节; 属性; 废物 类别; 废物 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 危险特性; 产生 量t/a; 贮存方式; 处置方式; 利用或处置量t/a. 1; 废品; 探伤 环节; 一般 固废; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 20; 堆存; 外售综合利用; 20. 2; 内外磨; 金属屑; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 10; 堆存; 10. 3; 端面坡口加工; 金属 废料; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 1600; 堆存; 1600. 4; 抛丸; 金属 废料; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 堆存. 5; 废钢丸; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 12; 堆存; 12. 6; 滤尘; 布袋 除尘; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 6; 袋装; 6. 7; 废滤袋; SW59; 900-009-S59; -; 固; -; 0.2; 袋装; 0.2. 8; 含油金属屑*; 切头尾、切平口; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 0.5; 袋装; 0.5. 9; 废机油; 设备 保养; 危险废物; HW 08; 900-218-08; 油类; 液; T,I; 1; 桶装; 送有资质单位处置; 1. 10; 废油桶; HW 08; 900-249-08; 油类; 固; T,I; 0.13; 堆存; 0.13. 11; 废皂 化液; 切头尾、切平口; HW 09; 900-007-09; 油类; 液; T; 3; 桶装; 3. 12. 13; 生活 垃圾; 员工 生活; 生活 废物; SW64; 900-099-S64; -; 固; -; 4.08; 垃圾桶; 环卫清运; 4.08. *注：含油金属屑经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后，使石油烃含量小于3%，可作为一般固废处置。 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，一厂区、三厂区的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 五、地下水、土壤 1、一厂区 （1）污染源分析 土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。本项目运营期主要污染物来源于废气和工业废水等污染物，可能会对土壤环境产生影响。 本项目主要地下水、土壤影响为废气外排可能发生的大气沉降对土壤的影响及酸液等液态原料贮存、使用过程、液态危废贮存过程和清洗废水发生泄漏事故通过垂直入渗、地表漫流的污染途径污染地下水、土壤环境。根据分析，确定本项目对土壤的影响类型和途径见表4-33，土壤环境影响源及影响因子识别见表4-34。 表4-33 本项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; /; /; /; /. 运营期; √; √; √; /. 服务期满后; /; /; /; /. 表4-34 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 备注. 生产车间; 定尺切割、酸洗、热处理; 大气沉降; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、硫酸; 正常工况. 酸洗、磷化、脱脂等; 地面漫流、垂直入渗; 硫酸、磷化液等; 事故工况. 原料仓库; 化学品储存; 地面漫流、垂直入渗; 硫酸、磷化液等; 事故工况. 危废仓库、危废贮存池; 危废储存; 地面漫流、垂直入渗; 液态危废如废磷化液等; 事故工况. 废水处理设施; 废水收集、处理 及输送; 地面漫流、垂直入渗; pH、COD、SS、硫酸盐、溶解性总固体、总锌、石油类; 事故工况. （2）防控措施 ①源头控制 为了防止一般性渗漏或其他状况产生的污染物污染土壤，企业应严格按照国家相关规范要求，进行源头控制： 加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，一旦出现异常，应当及时检查，尽量避免设备损坏和管道的跑、冒、滴、漏现象产生，力求将泄漏的环境风险事故降低到最低程度。严密注意其防渗措施是否安全。 重视管道敷设。工艺管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的土壤污染。也要做好接头连接、防腐防渗，尽可能避免埋地管道跑、冒、滴、漏现象。 分区防渗 本项目防渗分区划分及防渗等级见表4-35。 表4-35 地下水和土壤的防渗分区和技术要求 序号; 装置、单元名称; 识别结果. 1; 酸洗车间、酸洗、磷化废水处理设施; 重点防渗区. 2; 危废仓库、危废贮存池、事故应急池、初期雨水池、废硫酸罐区、硫酸储罐; 重点防渗区. 3; 一般固废仓库; 一般防渗区. 4; 其他生产和仓库区域. 5; 厂区道路等; 简单防渗区. 以上防渗分区应采取的防渗措施为： ### 重点防渗区（包气带防污性能为弱，污染控制难易程度为易，污染物类型为重金属或持久性有机物）主要为涉及液态物料使用的生产设施区域、危废仓库、液态原料储存区。本项目重点防渗区在厂房地基加水泥地面的基础上铺设环氧树脂地坪，防腐防渗，物料下方还应设置防泄漏托盘等，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，渗透系数应≤10-10cm/s。 一般防渗区（包气带防污性能为弱，污染控制难易程度为易，污染物类型为其他类型）主要为：一般固废仓库、其他生产和仓库区域。其中一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求建设；其他生产和仓库区域按照本项目一般防渗区采用黏土铺底加水泥硬化等环境保护措施。 ### 简单防渗区主要为：厂区道路等区域。本项目简单防渗区的设计为铺装普通水泥地面。 ③加强管理 除工程措施外，项目还需加强日常管理，避免发生事故造成影响，包括： 1）正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强定期对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； 2）对工艺、设备等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2、三厂区 4-37 地下水和土壤的防渗分区和技术要求见下表。 污染源; 污染物类型; 污染途径; 防渗分区; 防渗技术要求. 一般固废堆场; 其他类型; 大气沉降、地面漫流及垂直入渗; 简单防渗区; 一般地面硬化. 车间其他区域（包括生产区、原辅料堆放区）; 其他类型. 危废仓库; 其他类型; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 三厂区污染途径主要为大气沉降、地面漫流及垂直入渗污染途径，由于三厂区废气污染物排放量较小，故对地下水、土壤影响较小，一般固废堆场及车间其他区域地面硬化，危废仓库地面做好地面硬化并做好防渗处理（环氧地坪），不会对土壤、地下水造成污染，故不开展跟踪监测。 六、生态环境 一厂区位于江阴市夏港街道镇澄路375号，三厂区位于江阴市镇澄路709号均利用现有厂房进行建设，不新增用地，建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对周边生态环境基本无影响。 七、环境风险 1、一厂区 一厂区环境风险见本报告风险专项评价报告。 2、三厂区 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，计算三厂区所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 三厂区涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，三厂区Q值确定表计算如下： 表4-38 项目危险物质使用量及临界量 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 机油（油类物质）; -; 0.34; 2500; 0.000136. 2; 皂化液（油类物质）; -; 0.85; 2500; 0.00034. 3; 废皂化液（油类物质）; -; 3; 2500; 0.0012. 4; 废机油（油类物质）; -; 1; 2500; 0.0004. 5; 天然气（甲烷）; 74-82-8; 0.165; 10; 0.00057. 项目Q值Σ; 0.002646. *注：厂区内管道总长100米，管道规格为DN100，经计算管道体积约为0.8立方米，则天然气在线量为0.8m3，1m3天然气约为0.71kg，则天然气在线量为0.00057t。 由上表可知，三厂区危险物质最大存在总量与临界量比值Q=0.002646＜1，确定项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 三厂区环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 三厂区周围敏感目标分布情况见表3-3。 （3）环境风险识别 三厂区主要危险物质环境风险识别见下： 表4-39 三厂区涉及的主要危险物质环境风险识别 风险单元; 涉及风险物质; 可能影响的环境途径. 生产车间; 机油、皂化液; 泄漏、火灾. 危废贮存点; 废皂化液; 泄漏、火灾. 废机油; 泄漏、火灾. （4）环境风险分析 项目在生产过程中使用机油、氨气，产生危废废油，在生产过程中可能产生泄漏、火灾、爆炸事故，对周边环境造成以下影响： 1）对大气的影响 ①机油、废油可能包装破损泄漏引发火灾，产生伴生/次生污染CO、烟尘等对周边大气造成影响。 ②废气处理装置故障导致废气非正常排放，对周边大气环境影响增大。 2）对周边地表水的影响 对周边地表水的影响主要为桶装机油泄漏及危废泄漏，通过地表径流等方式，扩散进入附近水体，对地表水造成污染。 3）对地下水、土壤的影响 机油泄漏可能扩散，下渗，对厂区土壤及地下水造成影响；危险废物暂存间已采取防渗措施，废油泄漏对地下水、土壤环境风险影响较小。 4）风险事故情形分析 风险事故情形分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的定义，最大可信事故是指：是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。本项目若废气处理设施出现故障，未经处理或处理不完全的有机废气会直接排入大气，加重对周围大气的影响，从而对人体健康产生危害。若及时发现，可立即采取措施消除影响。但一旦氨气泄漏极易引发中毒事故，其对环境的危害远大于废气处理装置出现故障。 因此，结合本项目特点，最大可信事故确定为氨气泄漏引发中毒事故。目前国内该类型企业绝大多数均能安全运行，在采取有效安全措施后，广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。本项目在生产装置及其公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。同时企业加强管理，落实预防措施之后，可以杜绝这类事故的发生，因此，项目的安全性将得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）风险防范措施 针对机油，应单独存放，并加强管理，不与其它普通物料混合储存，物料使用均应有相关记录台账，未经允许不得随意使用或转移物料。机油槽设置防渗措施，防止机油泄漏。 2）应急措施 针对机油、废油等泄漏，在机油暂存处、危废收集箱预备黄沙，一旦发生泄漏，立即用黄沙进行围堵，圈定泄漏范围并逐渐缩小泄漏范围，黄沙作为危废处理。 （6）结论 拟建项目通过制定风险防范措施，加强管理，从源头上降低事故发生的几率，同时做好应急措施，一旦发生泄漏事故，可有效将事故发生的影响控制在厂内，对周边环境造成的影响较小。拟建项目通过上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，造成影响可进一步减轻，拟建项目环境风险是可承受的。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单（一厂区全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放标准 |
| 大气环境 | DA001、DA004、DA005、DA006、DA007/加热环节 |  | 颗粒物 | / | 10 | - | 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》附件2中轧钢热处理炉标准 |
|  |  |  | SO2 |  | 50 | - |  |
|  |  |  | NOx |  | 200 | - |  |
|  | DA002、DA003、DA009、DA012/热处理环节 |  | 颗粒物 | / | 20 | - | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准 |
|  |  |  | SO2 |  | 80 | - |  |
|  |  |  | NOx |  | 180 | - |  |
|  | DA008/酸洗、脱脂环节 |  | 硫酸雾 | 碱液 喷淋 | 10 | - | 《轧钢工业大气污染物排放标准》GB28665-2012 表3标准 |
|  |  |  | 碱雾 |  | 10 | - |  |
|  | DA010/抛丸环节 |  | 颗粒物 | 布袋 除尘 | 20 | 1 | GB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1标准 |
|  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 6（NMHC监控点处1h平均浓度） | - | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准 |
|  |  |  |  |  | 20（NMHC监控点处任意一次浓度值） | - |  |
|  |  |  |  |  | 4.0 | - | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.5 | - |  |
| 地表水环境 | DW001/总排放口 | 综合 废水 | pH | 废水预处理设施 | 6-9 |  | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456-2012)表1间接排放标准 |
|  |  |  | COD |  | 200mg/L |  |  |
|  |  |  | SS |  | 30mg/L |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 3mg/L |  |  |
|  |  |  | 总铁 |  | 10mg/L |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |
|  |  |  | 总氮 |  | 8mg/L |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 70mg/L |  |  |
|  |  |  | TDS |  | 2000mg/L |  |  |
|  |  |  | 硫酸盐 |  | 600mg/L |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 生产车间 | 切割 设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间采用实体墙，设备均设置在车间内 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / |  |  | / |
| 固体废物 | 技改后一厂区一般工业固废金属废料、氧化铁皮、废品、滤尘、废滤袋收集后外售综合利用；危险固废废硫酸、酸渣、磷化渣、脱脂废液、废皂化液、废机油、废油桶、酸洗污泥、磷化污泥、蒸发残渣、废过滤介质委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面均硬化处理，厂区内设置雨污分流系统，污水全部接管集中处理，固废暂存场所做好防渗、防流失等措施，防止污染物通过渗漏污染地下水或土壤。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用现有厂房进行建设，不新增用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 2、车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 3、定期对存放危险废物的容器进行安全检查，并做好检验记录。危废仓库做好防火、防雨、防流失、防渗措施。 4、车间地面全部硬化处理，防止危险物质渗漏。 5、加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 6、结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性及有效性。 7、平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），一厂区产品属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十六、黑色金属冶炼和压延加工业31 73.钢压延加工313”中“热轧及年产50万吨以下的冷轧”及“二十八、金属制品业 33 80.结构性金属制品制造”中“其他”，从严执行简化管理。建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境保护措施监督检查清单（三厂区）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放标准 |
| 大气环境 | DA001/抛丸环节 |  | 颗粒物 | 布袋 除尘 | 20 | 1 | 江苏省地方标准GB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》中表1标准 |
|  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 6（NMHC监控点处1h平均浓度） | - | 江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表3标准 |
|  |  |  |  |  | 20（NMHC监控点处任意一次浓度值） | - |  |
|  |  |  |  |  | 4.0 | - | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.5 | - |  |
| 地表水环境 | DW003/总排放口 | 生活污水 | COD | 化粪池 | 500mg/L |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |
|  |  |  | SS |  | 400mg/L |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  | 8mg/L |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 70mg/L |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | 石墨喷涂机 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间采用实体墙，设备均设置在车间内 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  |  | 热扩管机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 矫直机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 带锯床 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外磨机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 内磨机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡口机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抛丸机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风机 |  |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / |  |  | / |
| 固体废物 | 本项目一般工业固废废钢丸、金属废料、金属屑、废品、废滤袋收集后外售综合利用；危险固废废机油、废油桶委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化、危废仓库防渗漏等。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用租用厂房进行建设，不新增用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、制定安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；并对其作业场所进行安全检查。 2、加强对废气处理设施的日常巡检、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 3、平时加强车间内通风，加强清扫工作，保持工作环境干净。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），三厂区产品属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“三十、金属制品业 66结构性金属制品制造”中“其他”，故属于登记管理。建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 |  |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 16.294 | 4.604 | / | 5.153 | 3.838 | 5.244 | 0.64 |
|  | SO2 | 4 | 4 | / | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  | NOx | 18.71 | 18.71 | / | 18.71 | 0 | 18.71 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 1.496 | 1.496 | / | 2.301 | 1.496 | 2.301 | 0.805 |
|  | 碱雾 | 0 | 0 | / | 0.0285 | 0 | 0.0285 | 0.0285 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.01 | 0.01 | / | 0.027 | 0.01 | 0.027 | 0.017 |
| 废水 | 废水量 | 60960 | 60960 | / | 71714 | 60000 | 72674 | 11714 |
|  | COD | 3.048 | 3.048 | / | 3.59 | 3.008 | 3.63 | 0.582 |
|  | SS | 0.6096 | 0.6096 | / | 0.72 | 0.5996 | 0.73 | 0.1204 |
|  | 氨氮 | 0.1498 | 0.1498 | / | 0.29 | 0.1498 | 0.29 | 0.1402 |
|  | TP | 0.0188 | 0.0188 | / | 0.036 | 0.0188 | 0.036 | 0.0172 |
|  | TN | 0.4494 | 0.4494 | / | 0.86 | 0.4394 | 0.87 | 0.4206 |
| 一般工业 固体废物 | 金属废料 | 16000 | / | / | 16500 | 14900 | 17600 | 1600 |
|  | 废品 | 550 | / | / | 120 | 100 | 570 | 20 |
|  | 滤尘 | 9 | / | / | 11 | 5 | 15 | 6 |
|  | 废滤袋 | 0.5 | / | / | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |
|  | 废钢丸 | 4 | / | / | 12 | 0 | 16 | 12 |
|  | 氧化铁皮 | 1500 | / | / | 0 | 0 | 1500 | 0 |
|  | 废刚砂 | 2 | / | / | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 金属屑 | 151 | / | / | 17 | 9 | 159 | 8 |
|  | 含油金属屑 | 2 | / | / | 1.5 | 1 | 2.5 | 0.5 |
| 危险废物 | 废硫酸 | 400 | / | / | 2980 | 400 | 2980 | 2580 |
|  | 酸渣 | 40 | / | / | 60 | 40 | 60 | 20 |
|  | 磷化渣 | 155 | / | / | 280 | 155 | 280 | 125 |
|  | 废皂化液 | 2 | / | / | 3.55 | 0.55 | 5 | 3 |
|  | 废机油 | 6 | / | / | 1.8 | 0.8 | 7 | 1 |
|  | 废油桶 | 0.75 | / | / | 0.29 | 0.16 | 0.88 | 0.13 |
|  | 酸洗污泥 | 430 | / | / | 530 | 430 | 530 | 100 |
|  | 磷化污泥 | 65 | / | / | 120 | 65 | 120 | 55 |
|  | 磷化废液 | 50 | / | / | 0 | 50 | 0 | -50 |
|  | 蒸发残渣 | 0 | / | / | 50 | 0 | 50 | 50 |
|  | 废过滤介质 | 2 | / | / | 3 | 2 | 3 | 1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①