- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称:

- 年产5000吨电子专用新材料

- 建设单位(盖章):   江阴长之和科技新材料有限公司

- 编制日期：             2025年1月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 21 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 30 -

四、主要环境影响和保护措施	- 37 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 55 -

六、结论	- 58 -

附图及附件

附图1  建设项目地理位置图

附图2  建设项目厂区平面布置图

附图3  项目建设地周围500米土地利用现状图

附图4    污水管网图

附图5    项目建设地Google earth(谷歌地球)卫星图片

附图6   临港开发区工业园区开发建设规划图

附图7  江苏省生态环境分区管控单元图

附图8 江阴市夏港街道声环境功能区划图

附图9  三区三线范围图

附件1  备案证、登记信息单

附件2  委托代理人证明

附件3  营业执照

附件4  厂房租赁协议、房东不动产权证

附件5  建设项目基本情况表

附件6  关于印发《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》的通知

附件7  委托书、承诺书、申请报告

附件8  公示涉密说明、公示截图

附件9  环评单位承诺书

附件10  工程师现场照片

附件11  技术咨询服务合同书

附件12  安全承诺书

附件13  受理审核确认表

附件14  生态环境分区管控综合查询报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5000吨电子专用新材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-320259-89-03-345166 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱勤艳 | 联系方式 | 13337918328 |
| 建设地点 | 江阴市滨江西路357号 |  |  |
| 地理坐标 | 120 度 11 分 58.068 秒， 31 度 54 分 24.801 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 60.石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 江阴临港备[2024]287号 |
| 总投资（万元） | 2775 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.72 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海）面积（m2） | 6000（租赁面积） |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | 规划文件：《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》（澄政复【2023】45号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、土地利用相符性分析 本项目位于江阴市滨江西路357号，属于临港经济开发区范围内，根据《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》（澄政复〔2023〕45号），厂区用地性质为工业用地，符合用地规划要求。 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，以及江阴市“三区三线”划定情况，本项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域（见附图7），最近生态红线为东北侧1.88km的长江小湾饮用水水源保护区，厂址位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和基本农田（见附图9）。 |  |  |

| 其他符合性分析 | （2）环境质量底线 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》中全市的数据可知，建设地所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO日平均浓度第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；O3日最大8小时滑动平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。为改善区域环境空气质量，无锡市发布了《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，临港经济开发区制定了《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》。同时根据引用现状监测报告，本项目所在区域环境空气中TSP现状浓度可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 建设项目最终纳污河流为老夏港河，根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，老夏港河执行Ⅲ类水标准，水质状况为良好。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 本项目废气产生量较少，可达标排放，噪声对周边影响较小。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目用电由市政供电系统供给，能满足本项目的生产需求；本项目租用江阴市长洋贸易有限公司闲置厂房建设，不新增占地。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目概况 本项目位于滨江西路357号，租用江阴市长洋贸易有限公司闲置厂房6000平方米，购置卸料大斗、圆振动筛、轮斗洗砂机等生产及辅助设施20台套，进行电子专用新材料生产，项目建成后，年产5000吨电子专用新材料。电子专用新材料主要用于制造电子元件、器件、部件和电路中的基体、外壳、固定件、绝缘零件等。本项目通过对原材料进行前处理，为电子专用新材料的生产提供符合电子行业标准的基础硅材料。 2、工程内容及规模 本项目租用江阴市长洋贸易有限公司现有厂房进行建设，工程内容主要为厂房内部布局调整、新增设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 全厂产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（t/a）; 年运行时数（hr）. 1; 生产车间; 电子专用新材料 （0.5mm~3cm，颗粒状）; 5000; 4800. 注：本项目产品仅为前处理，不涉及提纯，不涉及后续制成电子元件、器件等工艺。 表2-3 建设项目厂区主要建筑物一览表 名称; 占地面积m2; 建筑面积m2; 层数; 结构型式; 备注. 生产车间; 4600; 4600; 一层; 混凝土结构; 1F，用于生产. 办公楼; 500; 1000; 二层; 混凝土结构; 2F，用于办公区. 辅房; 400; 400; 一层; 混凝土结构; 1F，用于堆放杂物. 表2-4 公辅工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运 工程; 原料堆放区; 600m2; 新建，室内. 成品区; 600m2; 新建，室内. 公用 工程; 给水; DN250; 当地自来水管网，依托出租方. 排水; 雨水; DN300; 排入雨水管网，依托出租方. 污水; DN400; 依托租赁方接管口接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理. 供电; 400KVA; 现有，由市政电力管网提供. 环保 工程; 废水处理; 化粪池; 10m3; 新增. 沉淀池; 5m3*2个; 清洗、脱水废水经二级沉淀后回用，新增. 5m3*1个; 汽车冲洗废水经一级沉淀后回用，新增. 清水池; 5m3*1个; 新增. 污水收集池; 5m3*1个; 新增. 废气处理; 水雾喷淋装置; 7m3/d; 水雾喷淋装置. 噪声治理（隔声量）; ≥25dB(A); 厂界达标排放. 固废处置; 一般固废堆场; 20m2; 新建，固废分类收集. - 原辅材料及理化性质 表2-5 全厂主要原辅材料及燃料一览表 序号; 原辅料及燃料名称; 成分或规格; 年用量; 包装方式; 最大储存量(t); 储存 位置; 运输方式. 1; 原砂; 高纯石英砂（含水率2%~3%，≤3cm）; 4901.286t; 散装; 50; 堆场 堆放; 汽运. 4、主要设备 表2-7 主要设备清单 序号; 名 称; 型号; 数量; 备注. 1; 卸料大斗; 4500x4800mm; 1; 新增，国产. 2; 圆振动筛; 2YK3080; 2; 新增，国产. 3; 轮斗洗砂机; XS3220; 1; 新增，国产. 4; 直线脱水筛; XTS2045; 1; 新增，国产. 5; 旋流器组进料泵; /; 1; 新增，国产. 6; 清水泵; /; 2; 新增，国产. 7; 渣浆泵; /; 2; 新增，国产. 8; 板框压滤机; 250; 1; 新增，国产. 9; 压滤机入料泵; /; 1; 新增，国产. 10; 液压分料仓（三通）; /; 1; 新增，国产. 11; 皮带输送机; S1200x42m; 1; 新增，国产. 12; S1200x15m; 1; 新增，国产. 13; S1200x18m; 1; 新增，国产. 14; S1200x30m; 1; 新增，国产. 15; S1200x17m; 1; 新增，国产. 16; S1200x37m; 1; 新增，国产. 17; S1200x60m; 1; 新增，国产. 5、建设项目厂区平面布置情况 厂区平面布置：本项目北侧为辅房和办公楼，南侧为生产车间。生产车间主要分为加工区、原料贮存区、成品贮存区和运输车辆停放区等，建设项目厂区平面布置具体见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行两班16小时，从6:00~22:00，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员20人。 7、水平衡 本项目用水主要为振动冲洗水、清洗用水、喷淋水、车辆冲洗水和生活用水。本项目厂区定期打扫，不涉及地面清洗。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 由于原料粒径目数不一同时表面沾染泥土，不利于后期相应产品制作，因此需对其进行前处理。具体生产工艺流程及产污环节见图2-2（其中G—废气、S—固废、N—噪声）。 原料（石英砂） G1落料粉尘 落料 G2输送粉尘、G3振动筛投料粉尘 输送 振动 水 N1噪声 W1泥水 筛上物 筛下物 清洗 W2清洗废水 N2噪声 水 S1杂质 N3噪声 脱水 W3脱水废水 成品 成品 图2-2 营运期工艺流程及产污环节图 2、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，包括车辆运输的扬尘（G4）、储存过程产生的粉尘（G5）、污水处理设施产生的压滤泥饼（S2）、车辆冲洗废水沉淀池定期打捞的压滤沉渣（S3）、地面沉降粉尘（S4）、进厂区车辆进行冲洗产生的清洗废水（W4）、员工生活污水（W5）和生活垃圾（S5）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用江阴市长洋贸易有限公司闲置厂房进行建设。 江阴市长洋贸易有限公司成立于2004年4月14日，属于江苏新长江实业集团有限公司旗下，长洋贸易名下现有1个长江码头（长洋码头）、1个内河码头（板材加工码头）、申夏港区1号-4号港池及顺岸码头和1号码头。经营范围为：在港区内提供货物装卸、仓储服务，金属材料、铁合金、矿产品、煤炭的销售；金属制品的制造、加工、销售。江阴市长洋贸易有限公司不从事生产，只从事仓储和运输。 本项目生产车间未开发利用过，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》环发[2012]140号文件相关要求，因此该场地可满足本项目开发利用要求。 目前该建设地已有完善的供水、供电等公辅设备，建设地污水管网已接通，接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理。 本项目建成运营后，厂内现有雨污排口日常监管工作由江阴长之和科技新材料有限公司负责，作为厂内雨污排口的环境责任主体。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 |  | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境 本报告选取2023年作为评价基准年，根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》中数据，项目所在区域各基本污染物环境质量现状数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测数据 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 8.3; 60; 13.83; 达标. NO2; 年均值; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年均值; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年均值; 32; 35; 91.43; 达标. CO; 日平均浓度第95百分位数; 1223; 4000; 30.58; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度第90百分位数; 173; 160; 108.13; 不达标. 根据2023年江阴市环境公报监测数据可知，建设地所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO日平均浓度第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；O3日最大8小时滑动平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。对此，该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》和《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》可知，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 - 2、水环境 本项目纳污河流为老夏港河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办[2022]82号），老夏港河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河等7条河流水质状况为优；白屈港、东横河、东清河、二干河、青祝运河、锡澄运河、新沟河、新夏港河、张家港河等9条河流水质状况为良好。与2022年相比，2023年全市16条重点河流中，桃花港水质由良好转为优，白屈港、东横河、新夏港河水质由优转为良好；其余12条河流水质未有明显变化。 3、声环境 本项目建设地位于江阴市滨江西路357号，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）规定，滨江西路属于城市快速路，4a类声环境功能区城市快速路相邻区域为3类声环境功能区，距离为25m。项目所在区域北侧距离滨江西路24米，故本项目所在区域北侧声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区；其它区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区，执行3类区标准。 - 根据《2023年度江阴市环境状况公报》可知，2023年江阴市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.2dB（A），能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类声环境功能区噪声要求。 4、生态环境 本项目租用江阴市长洋贸易有限公司闲置厂房进行建设，不新增用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。故不需进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 - 本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状调查。 - 6、地下水、土壤环境 - 本项目厂区地面已按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响，故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 |  | 1、大气环境 根据建设项目周边情况，确定厂界外500米范围内大气环境保护目标，详见下表。 表3-4 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护 内容; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对 厂界 距离m. X; Y. 1; 长江村别墅五区; 120°12′0.58″; 31°54′37.1″; 居民区; 人群; 80户/280人; GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准; 东北; 452. 2、声环境 本项目位于江阴市滨江西路357号，项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目租用江阴市长洋贸易有限公司闲置厂房进行建设，不属于产业园区外新增用地的，且建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：本项目无组织排放的颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，详见下表。 表3-5 大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5. - 废水 本项目生活污水经化粪池预处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管污水处理厂COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准；污水处理厂出水COD、氨氮、总磷、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。见表3-6。 表3-6 废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. COD; 500; 50; 30. SS; 400; 10; 10. 氨氮; 45; 4（6）; 1.5（3）. TP; 8; 0.5; 0.3. TN; 70; 12（15）; 10（12）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。; 注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂2026年3月28日执行江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）。. 3、厂界噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）规定，滨江西路属于城市快速路，4a类声环境功能区城市快速路相邻区域为3类声环境功能区，距离为25m。项目所在区域北侧距离滨江西路24米，故北侧厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其它厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见下表。 表3-9 工业企业厂界噪声排放标准 类别; 昼间〔dB（A）〕; 夜间〔dB（A）〕. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物 本项目不涉及危险废物。一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |  |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：颗粒物； 废水：COD、NH3-N、TP、TN，考核因子为SS； 污染物排放总量控制指标详见表3-10。 由上表可见，本项目生活污水接管量为240t/a，COD、SS、氨氮、总磷、总氮接管量分别为0.12t/a、0.096t/a、0.011t/a、0.0019t/a、0.017t/a。总量控制因子COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.012t/a、0.001t/a、0.0001t/a、0.0029t/a，考核因子SS排放量为0.0024t/a，作为该企业考核指标。 本项目颗粒物排放总量为0.143t/a，根据总量控制原则，本项目新增总量在夏港街道内平衡。 本项目固体废物排放量均为零，符合总量控制要求。 |  |  |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁闲置厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1、废气源强分析 本项目废气主要包括汽车落料粉尘、皮带输送粉尘、振动筛落料粉尘、储存粉尘和汽车运输粉尘。 本项目通过在汽车落料口和振动筛落料口安装水雾喷淋装置，在物料皮带转运点设置水雾喷淋装置，库内设置水雾喷淋装置或洒水降尘，长期保持湿润，同时企业定期对车间内的地面重力沉降的粉尘进行清扫，以杜绝二次粉尘的产生。加强车间通风换气措施，进一步降低颗粒物厂界浓度。经上述措施，颗粒物无组织排放浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3相应标准。 2、卫生防护距离 计算公式： QcCm=1ABLC+0.25r20.05LD 式中：Cm—一次标准浓度限值(mg/Nm3)； R=18lgm+12lgf−25—工业企业所需卫生防护距离(m)； m—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； 大气污染物卫生防护距离见表4-3。 表4-3 卫生防护距离计算结果 污染源 位置; 污染物; 产生速率（kg/h）; r(m); 计算参数; 卫生防护距离（m）. Cm; A; B; C; D; L（计）; L. 厂区; 颗粒物; 0.395; 65.35; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 18.334; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），故本项目以厂区设置50米卫生防护距离。根据现场勘查，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，能满足卫生防护距离的要求。 3、监测要求 本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），执行排污登记管理要求。参照《排污单位自行监测技术指南 总则》，本项目不涉及排放口，非重点排污单位，废气监测每年开展一次。 表4-4 废气污染源监测 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 无组织; 厂界外浓度 最高点; 颗粒物; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 二、废水 1、废水产排情况 本项目废水主要为清洗、脱水废水、车辆冲洗废水和生活污水，清洗、脱水废水经沉淀后回用于清洗，车辆冲洗废水经沉淀后回用于车辆冲洗。生活污水经化粪池预处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理。 本项目生活污水接管可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水厂处理尾水可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入老夏港河。 2、接管可行性分析 ①光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂概况 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂设计废水处理能力为11.0万m3/d，污水处理工艺见下： 污水厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，即pH6-9，COD500mg/L，SS400mg/L，氨氮45mg/L，总磷8mg/L，总氮70mg/L、石油类20mg/L。 污水厂处理后执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入老夏港河。 ②污水厂达标排放情况 根据污水厂例行监测数据、江苏省排污单位自行监测信息发布平台在线监测数据和生态环境部门监督性监测数据，光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂出水水质可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 ③接管可行性 - 接管处理能力分析 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂位于江阴市老夏港河以东、澄西船厂以南、衡山路以西、滨江公路北侧，目前已形成11万m3 /d 的处理能力。主要收集城市污水处理厂污水、夏东路两侧居住区、临港经济开发区滨江路以南的污水，尾水处理后排入老夏港河。本项目废水量为0.8t/d，在光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理范围内。因此，本项目从水量分析接管进入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂是可行的。 b.接管水质可行性分析 生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮，水质简单，可满足光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂的接管要求，不会对其形成冲击负荷。 c.污水收集管网 项目所在地位于光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管范围内，该地污水管网已建成，因此，本项目废水接管排入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理可行。 综上，本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处置可行。 4、雨污排口设置 雨水排放口前端应设置明渠（排放井），以便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。项目建成运营后，利用厂内现有雨水排放口的明渠（排放井），日常监管工作由江阴长之和科技新材料有限公司负责。 5、自行监测 本项目仅生活污水排放，对自行监测不做要求。 三、噪声 本项目噪声源主要为圆振动筛、轮斗洗砂机、直线脱水筛、板框压滤机、水泵辅助设施，噪声源强≤85dB(A)。根据声环境评价导则（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： A、室外声源在预测点的声压级 Lpi=LOi—20Lg（ri/roi）—△LdB(A) 式中，LPi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB(A)； L0i——第i个噪声源的A声级，dB(A)； ri——第i个噪声源噪声衰减距离，m； r0i——距离声源1m处，m； △L——其它环境因素引起的衰减值，dB(A)； B、多源叠加公式： 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； n——声源数量。 预测情况如下： 根据预测结果，项目北侧厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，即昼间（6:00-22:00）≤70dB(A)，夜间不生产；其它厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间不生产。 建设单位针对噪声产生特点，经过①采用低噪声设备，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，确保厂界噪声达标排放。 2、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目噪声自行监测计划见表4-10。 表4-10 自行监测计划表 类型; 排口名称/点位名称; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. 四、固废 1、固体废物产生情况 根据工程分析，本项目固体废物主要为杂质、压滤泥饼、压滤沉渣、地面沉降粉尘以及生活垃圾。 （1）杂质：清洗工序产生的杂质按照原料不含水量的1%估算，约为47.6t/a。 （2）压滤泥饼：有些细小杂质会随着清洗废水流出，根据企业提供的资料，本项目压滤机可将泥饼含水率压至70%，沉淀工序对SS因子的去除率一般可以达到50%至70%，本项目按60%计，则污泥产生量为33t/a。 - 压滤沉渣：车辆冲洗废水的沉淀池每半年打捞一次，本项目压滤机可将沉渣含水率压至70%，沉淀工序对SS因子的去除率一般可以达到50%至70%，本项目按60%计，则沉渣产生量为0.076t/a。 - 地面沉降：本项目采用水雾喷淋装置减少颗粒物排放，定期打扫车间地面，地面沉降约为0.546t/a。 （5）生活垃圾：根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）中“第一部分城镇居民生活污水、生活垃圾”表1相关系数，本项目属于二区一类，生活垃圾产生量为0.68kg/人·天，本项目新增员工30人，全年有效工作时间300天，则本项目生活垃圾产生量约为6.12t/a，由环卫部门定期清运。 2、固体废物处置利用情况 4-11 本项目固体废物利用处置方式评价 序号; 固废 名称; 产生 环节; 属性; 废物 类别; 废物 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 危险特性; 产生 量t/a; 贮存方式; 处置方式; 利用或处置量t/a. 1; 杂质; 脱水; 一般 固废; SW17; 900-010-S17; -; 固; -; 47.6; 袋装; 外售综合利用; 81.222. 2; 压滤泥饼; 废水处理设施; S07; 900-099-S07; -; 固; -; 33; 袋装. 3; 压滤沉渣; SW59; 900-099-S59; -; 固; -; 0.076; 袋装. 4; 沉降粉尘; 地面 沉降; SW59; 900-099-S59; -; 固; -; 0.546; 袋装. 5; 生活 垃圾; 员工 生活; 生活 废物; SW64; 900-099-S64; 办公 废物; 固; -; 6.12; 袋装; 环卫清运; 6.12. 3、固体废物环境管理要求 （1）一般工业固废的暂存场所要求 本项目一般工业固废贮存场所为20m2，贮存过程的污染控制可参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 ③贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 - 一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 - 根据《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号），本项目产生的杂质、压滤泥饼、压滤沉渣、沉降粉尘固废属性为一般固体废物。企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。在日常管理中，不向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。委托其他单位运输、利用、处置工业固体废物时，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。本项目一般固体废物均收集后委托有技术能力的单位进行综合利用。对照《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327 号）相关要求，本项目分析见表 4-12。 表 4-12 与苏环办〔2023〕327 号相符性分析 - 序号; - 文件规定要求; - 拟实施情况; - 相符性. - 一、强化主体责任落实. - （一）; - 建立健全管理台账。一般工业固体废物产生单位要严格按照环评文件、排污许可等明确固体废物属性，做好不同属性固体废物分类管理。按照《固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物管理台账制定 - 指南（试行）》的要求，建立健全全过程管理台账，如实记录一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。推动产生单位建立电子台账，并直接与江苏省固体废物管理信息系统（以下简称固废系统）数据对接。; - 根据《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327 号），本项目产生的杂质、压滤泥饼、压滤沉渣、沉降粉尘固废属性为一般固体废物。企业将按照《固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求，建立健全全过程管理台账，如实记录一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。建立电子台账。; - 符合. - （二）; - 完善贮存设施建设。一般工业固体废物产生、收集、贮存、利用处置单位应建设满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施要求的贮存设施，在显著位置设立符合《环境保护图形标志固体废物 - 贮存（处置）场》（GB15562.2）要求的环境保护图形标志。; - 本项目建成后，一般固废堆场将满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施要求的贮存设施，并在显著位置设立符合《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求的环境保护图形标志。; - 符合. - （三）; - 落实转运转移制度。产生单位委托运输、利用、处置一般工业固体废物的，要对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，并跟踪最终利用处置去向，严禁委托给无利用处置能力的单位和个人，收集单位应落实并跟踪最终利用处置去向。省内转移污泥要严格执行电子转运联单制度，转移其他一般工业固体废物的逐步执行。原则上污泥以设区市为范围就近利用 - 处置。跨省转移贮存、处置一般工业固体废物的，严格执行审批程序。跨省转出利用一般工业固体废物的，执行备案流程，严禁未备先转。接受跨省移入利用一般工业固体废物的单位，应在接受前向属地生态环境部门提供种类、数量、贮存、利用处置等有关资料，防范污染二次转移。对接受的一般工业固体废物与合同约定内容不相符的，应予退回，同时向属地生态环境部门报告。; - 本项目建成后，一般固体废物委托运输、利用、处置一般工业固体废物的，将对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求，并跟踪最终利用处置去向。; - 符合. - （四）; - 规范利用处置过程。一般工业固体废物利用处置单位要严格根据环评文件等要求接受相应属性、种类、数量的固体废物，建立一般工业固体废物入场污染物分析管理制度，明确接受标准，检测原始记录保存期限不少于 5 年。建立健全一般工业固体废物利用处置台账，如实记录一般工业固体废物入厂、贮存、利用处置等生产经营情况，严禁只收不用、超量贮存。落实环评、环保验收等文件中有关污染防治措施、环境监测等各项要求。再生利用产物应符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020)有关规定。; - 本项目不涉及; - 符合. - 二、实施信息化监管. - （五）; - 全面开展信息申报。排污许可中涉及一般工业固体废物的单位均应进入固废系统申报，污染源“一企一档”管理系统(企业“环保脸谱”）自动向相关单位及其属地生态环境部门推送提醒申报信息。无排污许可证或排污许可证未涉及固体废物，但实际涉及一般工业固体废物的，也可通过固废系统进行申报(一般工业固体废物产生单位操作说明详见附件 1)。固废系统内单位分为产生单位和收集贮存利用处置单位。产生固体废物(次生固体废物除外）的单位属于产生单位，如还涉及收集、贮存、利用、处置活动的，可在业务下同时选择产生固体废物和收集、贮存、利用、处置固体废物。收集贮存利用处置单位不涉及固体废物产生（次生固体废物除外）。一般工业固体废物产生单位根据年产废量大于100吨（含100吨）、小于100吨且大于10吨(含10吨）、小于10吨分别按月度、季度和年度申报，涉及一般工业污泥产生的单位按月度申报。一般工业固体废物收集贮存利用处置单位按月度申报，涉及一般污泥收集贮存利用处置的单位按日申报。原通过江苏省危险废物动态管理系统申报的一般污泥产生和利用处置单位，要按固废系统要求继续申报，补充完善基本信息和一般污泥代码（详见附件2)。对未按要求申报的，固废系统自动限制电子转运联单功能。; - 本项目建成后，企业在排污许可中固废系统进行申报，污染源“一企一档”管理系统（企业“环保脸谱”）自动向相关单位及其属地生态环境部门推送提醒申报信息。 - 本项目建成后属于年产废量小于100吨且大于 10 吨一般工业固体废物产生单位，将按季度申报。本项目还属于涉及一般工业污泥产生的单位按月度申报; - 符合. - （六）; - 强化信息审核监管。一般工业固体废物收集贮存利用处置单位开展的业务分为收集、预处理、利用、处置、协同处置、用作原料替代等方式，应通过固废系统如实申报技术能力证明材料（详见附件3)，并通过属地生态环境部门确认后开展申报（一般工业固体废物收集贮存利用处置单位操作说明详见附件 4)。从事收集和预处理业务的单位还需申报接受的一般工业固体废物去向、数量等信息。不允许仅从事一般污泥收集业务，仅从事一般污泥 - 干化预处理业务时必须有与之配套的焚烧（含协同焚烧）处置单位，并及时跟踪处置结果。属地生态环境部门应严格审核提交的技术能力证明材料，对不符合要求的单位不予确认通过，2024年1月1日后未完成确认的一般污泥收集贮存利用处置单位无法运行电子转运联单功能。对存在环境违法违规等情形的，属地生态环境部门应及时在固废系统内对相关单位账号实施暂停或限制（监管单位操作说明见附件5)。设区市生态环境部门应对收集贮 - 存利用处置单位的技术能力证明材料开展抽查复核。; - 本项目不属于一般工业固体废物收集贮存利用处置单位。; - 符合. - 根据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号），企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。本项目建成后根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），执行排污登记管理要求。将在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施相关情况，并对其真实性负责。若实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。 - 根据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号），规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。本项目建成后将建立健全全过程管理台账，如实记录一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 因此，本项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 |

|  | 五、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型及污染途径 本项目可能造成土壤、地下水污染的是废气形成大气沉降、废水、沉淀池泄漏形成地面漫流、垂直入渗。本项目废气主要为颗粒物，通过大气沉降对周围土壤环境造成一定影响，但因废气排放量较少，对环境影响较小。厂区地面采取防渗措施后，不会因垂直入渗对周边土壤、地下水环境造成影响。厂区地面做硬化，生产在封闭厂房中进行，产生地面漫流较少，可以忽略不计。 （2）防控措施 - 本项目厂区应划分为一般防渗和简单防渗区，不同污染区域采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。本项目涉及一般固废仓库、生产区和成品贮存区为一般防渗区，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。办公楼为简单防渗区，已做一般地面硬化，具体见表4-14。 - 表4-14 建设项目污染区划分及防渗要求 防渗 分区; 定义; 包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 厂内分区; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区; 弱; 易; 其他 类型; 一般固废仓库、生产区和成品贮存区、污水处理; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单 防渗区; 除污染区的其余区域; 弱; 易; 其他 类型; 办公楼; 一般地面硬化. - 综上所述，在采取上述防渗处理措施后，正常工况下项目对土壤基本不会造成明显影响。 ③加强管理 除工程措施外，项目还需加强日常管理，避免发生事故造成影响，包括： 1）正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强定期对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； 2）对工艺、设备等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目对地下水和土壤环境影响极小，无需对土壤、地下水进行跟踪监测。 六、生态 本项目不属于产业园区外新增用地的，且建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标，故本报告不进行生态环境影响评价。 七、环境风险分析 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则 HJ 169-2018》附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。 通过对项目生产过程中原辅材料、产品进行分析，本项目不涉及易燃、易爆、有毒等风险物质，Q=0＜1。确定项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 （1）环境分析识别 项目环境风险识别情况见下表。 表4-15 项目环境风险识别情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 废水处理设施; 废水; 泄漏; 水环境; 周围敏感点. （2）危险物质向环境转移的途径识别 地表水：废水处理设施破损导致废水泄漏，渗入土壤和地下水。消防尾水通过雨水管网、污水管网流入区域地表水体，造成区域地表水的污染事故。 为避免事故状况下泄漏的生产废水及消防污水污染水环境，企业必须制定严格的排水规划，严禁事故废水排出厂外，造成水体污染。 （3）环境风险防范措施 ①生产车间设置视频监控，以便及时发现问题。生产车间配置2个消防栓、4个灭火器及其他应急物资（包括护目镜、防护服、橡胶安全手套等）。 ②废水处理设施位于生产车间内西北侧，做好防渗措施。企业派专门人员定期巡检管网系统，发现污水溢出现象要及时疏浚，严禁直接排入附近的地表水体。 ③项目建成后，企业应当在雨水口设置截流阀，发生事故时关闭截流阀，防止事故废水通过雨水管网进入地表水造成水环境的污染。同时在厂内设置事故截留措施，可采用应急桶、应急水囊、应急池等多种方式。本项目应加强事故预防，定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训。 （4）环境防范措施 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目 名称; 年产5000吨电子专用新材料. 建设地点; 江阴市滨江西路357号. 地理坐标; 东经120 度 11 分 58.068 秒; 北纬31 度 54 分 24.801 秒. 主要风险物资及分布; 风险物质：不涉及； 危险单元：废水处理设施。. 环境影响途径及危害后果; 废水处理设施破损导致废水泄漏，渗入土壤和地下水。消防尾水通过雨水管网、污水管网流入区域地表水体，造成区域地表水的污染事故。. 风险防范措施要求; ①生产车间设置视频监控，以便及时发现问题。生产车间配置消防栓、灭火器及其他应急物资（包括护目镜、防护服、橡胶安全手套等）。 ②废水处理设施位于厂区西北侧，做好防渗措施。企业派专门人员定期巡检管网系统，发现污水溢出现象要及时疏浚，严禁直接排入附近的地表水体。 ③企业应当在雨水口设置截流阀，发生事故时关闭截流阀，防止事故废水通过雨水管网进入地表水造成水环境的污染。同时在厂内设置事故截留措施，可采用应急桶、应急水囊、应急池等多种方式。本项目应加强事故预防，定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训。. 填表说明：/. 八、电磁辐射 / |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 安装水雾喷淋装置、厂区洒水抑尘、加强通风 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮、pH值 | 生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 生活污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间采用实体墙，设备均设置在车间内，合理作业 | 项目北侧厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其它厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废经收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置，不排放。设置一般固废堆场20m2。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用租用厂房进行建设，不新增用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

长江村别墅

五区

452m

图例：

本项目厂区

本项目生产车间

长洋贸易厂区

附图5    项目建设地Google earth(谷歌地球)卫星图片

附图10 江阴市夏港街道声环境功能区划图