建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年产25吨化妆品瓶盖、28万件乐器新建项目

项目名称：

江阴市诺尔美科技有限公司

建设单位（盖章）：

编制日期：            2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产25吨化妆品瓶盖、28万件乐器新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-320253-89-03-909235 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 宋祥发 | 联系方式 | 138****2189 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇峭璜路28号-1 |  |  |
| 地理坐标 | （120度20分36.83秒，31度48分38.596秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料包装箱及容器制造C2926； 西乐器制造C2422 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 292； 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24 乐器制造242 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江阴市徐霞客镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴徐霞客备【2025】115号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 900 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 项目选址不在江阴市生态空间保护区域范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）以及《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办[2020]40号）中的相关要求。 同时，对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江阴市国土空间总体规划》（2021-2035年）（见附图11）以及江阴市“三区三线”划定情况，本项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，厂址位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和永久基本农田。 本项目建设地位于江阴市徐霞客镇峭璜路28号-1，属于长江流域、太湖流域，位于“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中“徐霞客镇工业园区”重点管控单元内。对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）（附件3 江苏省生态环境分区管控总体要求）对长江流域、太湖流域的重点管控要求，以及“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中“徐霞客镇工业园区”重点管控单元生态环境准入清单要求。 （2）与环境质量底线的相符性 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，建设地所在区域SO2、NO2、NOX、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；O3日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，但依据限期达标规划，制定有效的大气污染防治措施的情况下，江阴市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 本项目的纳污河流为冯泾河，最终汇入白屈港河。根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》数据，白屈港河水质状况为良好，江阴市徐霞客镇政府制定了《徐霞客镇水环境综合整治方案》，根据实施方案中的相关治理措施，可确保水环境质量得到持续改善。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，不会突破项目所在地环境质量底线，因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）与资源利用上线的相符性 本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 本项目符合国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《市场准入负面清单》（2025年版）要求。综上，本项目符合“三线一单”要求。 - （6）与《无锡市生态环境局关于江阴市霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书的审查意见》（锡环发〔2023〕120号）园区生态环境准入清单相符性分析 ## 2、相关环保法规相符性分析 本项目符合国家和地方相关政策要求。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1、工程概况 江阴市诺尔美科技有限公司成立于2025年2月，位于江阴市徐霞客镇峭璜路28号-1。该公司租用江阴市燕发纺织有限公司闲置厂房900平方米，购置国产塑料注射成型机、拌料机、粉碎机等设备33台（套），从事化妆品瓶盖、乐器的生产，项目建成后，形成年产25吨化妆品瓶盖、28万件乐器的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，“二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24 乐器制造242 有塑料注塑工艺的”，综上应编制环境影响报告表。江阴市诺尔美科技有限公司委托冠誉环境（江苏）有限公司开展该项目环境影响评价工作。冠誉环境（江苏）有限公司接受委托后，进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 ## 2、产品方案 表2-1 本项目产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 规格; 设计生产能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 化妆品瓶盖; Φ15~65mm 重量：0.25~10g; 25t/a; 2400小时. 2; 乐器; 笛96g/根; 10万件/a. 手风琴230g/个; 18万件/a. ## 3、工程建设 表2-2 本项目工程建设一览表 类别; 工程名称; 设计能力; 备注. 贮运 工程; 仓库; 100m2; 室内，堆放原料及成品. 公用 工程; 给水; 供水管网; 20t/h; 当地水网，依托出租方. 排水; 雨水; 20t/h; 直接排入市政雨水管网，依托出租方. 废（污）水; 15t/h; 厂区废水管网，依托出租方. 供电; 供电设施; 150KVA; 利用公变，依托出租方. 冷却塔; 10t/h*1; 冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排，新建. 环保 工程; 废水; 生活污水; 化粪池（10m3）; 简单生化处理，依托出租方. 废气; 二级活性炭吸附装置; 25000m3/h×1; 收集效率90%，去除效率85%，处理后经15m高排气筒（DA001）排放，新建. 噪声; ≥25dB(A); 厂界达标排放. 固废 收集; 一般工业固体废物贮存场; 5m2; 综合利用或处置，不排放，新建. 危废仓库; 2m2. ## 4、主要原辅材料及燃料消耗 表2-3 本项目主要原辅材料一览表 原辅料; 主要成分或规格; 用量（t/a）; 最大储存量（t）; 储存方式; 来源及运输. PP粒子; 聚丙烯; 25; 5; 25kg/袋; 国内，汽运. ABS粒子; 丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物; 25; 2.5; 25kg/袋; 国内，汽运. PS粒子; 聚苯乙烯; 25; 2.5; 25kg/袋; 国内，汽运. 色母粒; -; 1; 0.5; 25kg/袋; 国内，汽运. 模具; 铁; 1; 1; 堆放; 国内，汽运. 润滑油; 油类; 0.05; 0.025; 25kg/桶; 国内，汽运. 注：塑料粒子为新料 表2-4 本项目主要原辅材料理化性质一览表 名称; 分子式; 危规号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. PP粒子; (C3H6)n; -; 由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，具有较好的耐热性，熔点在164~170℃之间，热稳定性能好，弹性大且冷却速度快，密度为0.91~0.92g/cm3。热分解温度范围为350～380℃。; 可燃; 无毒. ABS粒子; (C8H8·C4H6·C3H3N)x; -; ABS树脂是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体的接枝共聚物。其中，丙烯腈占15%-35%，丁二烯占5%-30%，苯乙烯占40%-60%，成型温度为180-250℃，超过240℃，树脂会有分解，密度约为1.04-1.06g/cm3，综合性能较好，冲击强度较高，化学稳定性，电性能良好。; 可燃; 无毒. PS粒子; (C8H8)n; -; 聚苯乙烯是一种无色透明的热塑性塑料。流动性好，易着色，尺寸稳定性好，适合注塑、挤塑、吹塑等多种加工方法。非晶态密度为1.04～1.06 g/cm³，晶体密度为1.11～1.12 g/cm³。熔融温度在140~180℃之间，热分解温度范围为300~400℃。; 易燃; 无毒. 色母粒; -; -; 是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。; 可燃; 无毒. 润滑油; ——; ——; 淡黄色粘稠液体，闪点：120~340，沸点：-252.8℃，遇明火、高热可燃; 可燃; 有毒. ## 5、生产设备 表2-5 主要生产设备一览表 类型; 名称; 规格及型号; 数量（台/套）; 备注. 生产设备; 塑料注射成型机; TK-1700T; 1; 新增. 塑料注射成型机; DW-238; 1; 新增. 塑料注射成型机; DW-268; 1; 新增. 塑料注射成型机; HQK-1280; 1; 新增. 塑料注射成型机; TK1400; 1; 新增. 塑料注射成型机; /; 15; 新增. 拌料机; /; 6; 新增. 粉碎机; /; 6; 新增. 冷却塔; 10t/h*1; 1; 新增. ## 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目员工10人。 工作制度：本项目实行昼间“一班”工作制，年有效工作日为300天。 ## 7、建设项目厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 厂区平面布置：本项目车间主要设生产线区域、仓库、办公室，车间平面布置具体见附图2。 厂界周围500米土地利用现状：本项目建设地北侧为房东办公楼、南侧和西侧为江阴市昌隆模锻有限公司，东侧为峭璜路。厂界周围500米范围内最近敏感保护目标为厂界东南侧142米处的汪家。厂界周围500米土地利用现状见附图3。 ## 8、水平衡分析 本项目用水环节主要为职工生活用水、隔套冷却水，均采用自来水。 （1）生活用水：本项目职工人数10人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工人的生活用水定额以50L/人·天计，排水量按用水量的80%计，则生活用水量为150t/a，污水量为120t/a。 （2）循环冷却用水：根据企业提供资料，本项目注塑机20台，注塑工序需用隔套冷却水冷却，隔套冷却水经冷却塔冷却后循环回用，定期添加不排放，循环水量为10t/h，年运行时间均按2400小时计，则总循环用水量为24000t/a；补充新鲜水量按循环用水量的5%计，则为1200t/a；补充水量全部损耗。 （3）水量平衡图 本项目水量平衡见图2-1。 损耗：30 生活用水 150 化粪池 120 接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理 120 1350 循环冷却水 损耗：1200 1200 新鲜水 24000 图2-1 本项目水量平衡图 单位：t/a 本项目新鲜用水量为1350t/a，循环水量24000t/a，故水重复利用率约为94.7%。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 一、工艺流程简述 本项目从事化妆品瓶盖、塑料玩具壳的生产。具体生产工艺流程及产污环节如下。（G-废气、S-固废、N-噪声）。 PP、PS、ABS、色母粒 混料 N1噪声 水汽 烘干 N2噪声 电加热100~130℃ G1有机废气 注塑 N3噪声 电加热200~220℃ 隔套冷却水 S1 废塑料 粉碎 N4噪声 成品 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 ## 二、工艺产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为冷却塔、水泵运行产生的噪声（N5、N6）、风机运行产生的噪声（N7）、厂区职工生活污水（W1）、不合格品（S2）、废模具（S3）、原料使用产生的废包装袋（S4）、，废气处理产生的废活性炭（S5）、生活垃圾（S6）。 表2-6 主要产污环节 类别; 代码; 产生点; 污染物; 采取的措施及去向. 废气; G1; 注塑; 有机废气; 经二级活性炭吸附装置处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放. 废水; W1; 办公生活; 生活污水; 接管至江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理. 噪声; N1; 混料; 噪声; 车间隔声. N2; 烘干; 噪声. N3; 注塑; 噪声. N4; 粉碎; 噪声. N5; 冷却塔; 噪声. N6; 水泵; 噪声. N7; 风机; 噪声. 固体废物; S1; 注塑; 废塑料; 粉碎后回用于生产. S2; 生产; 不合格品. S3; 生产; 废模具; 外售综合利用. S4; 原料使用; 废包装袋. S5; 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处置. S6; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运处理. 注：本项目注塑产生的废塑料和生产的不合格品粉碎后回用于生产。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中6.1中（a）“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质。”故不作为固体废物管理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。本项目拟租用江阴市燕发纺织有限公司闲置厂房进行建设，该厂房仅作为江阴市燕发纺织有限公司仓库，无生产历史，仅进行产品的储存及物流中转，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号文件相关要求。故本项目所涉及的厂房均无场地污染等环境问题。目前该建设地已有完善的供水、供电等公辅设备，且建设地污水管网已接通，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 大气环境质量现状 ## （1）空气环境质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），依据评价所需环境空气质量现状数据选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，数据来源符合要求。 本次评价选取2023年作为评价基准年，依据无锡市江阴生态环境局发布的《2023年度江阴市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。2023年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气 SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO 年平均浓度1.223 毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。 由上可知本项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价 污染物; 年评价指标; 现状浓度µg/Nm3; 标准浓度µg/Nm3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54.0; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1223; 4000; 30.6; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度; 173; 160; 108.1; 不达标. ②其他污染物环境质量现状 本项目特征因子现状监测数据引用监测报告《YYJC-BG-2022-100205》（江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年））中G3点监测数据，监测时间为2022年10月1日~10月7日。监测点位为天香染整，与本项目相距约2300m，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据的要求。监测点位基本信息见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 编号; 监测点名称; 监测点坐标/°; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G3; 天香染整; 120.32114; 31.81827; 非甲烷总烃; 2022年10月1日~10月7日; 西北; 2300. 臭气浓度. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. X; Y. G3; 120.32114; 31.81827; 非甲烷总烃; 小时; 2; 0.26-0.95; 47.5; 0; 达标. 臭气浓度; 小时; 无量纲; ＜10; /; 0; 达标. - 根据监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 - （2）整改方案 本项目大气环境质量超标，无锡市人民政府持续深入开展大气污染治理。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 编制期限：本次规划以2016年为基准年，近期评价到2020年，远期规划到2025年。 总体战略：以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 分阶段战略： 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构，以江阴市为重点推进热电整合。完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。大幅提升新能源汽车特别是电动车比例。推进PM2.5和臭氧的协同控制，推进区域联防联控。 ## 2、水环境质量现状 本项目所在地纳污河流为冯泾河，最终汇入白屈港河。根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》数据，2023年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面12个，Ⅲ类水质断面10个，无Ⅳ 类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2022年相比，总体水质变好，Ⅱ—Ⅲ类断面比例上升2.7个百分点。 16 条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河等7条河流水质状况为优；白屈港、东横河、东清河、二干河、青祝运河、锡澄运河、新沟河、新夏港河、张家港河等9条河流水质状况为良好。与2022 年相比，2023年全市16条重点河流中，桃花港水质由良好转为优，白屈港、东横河、新夏港河水质由优转为良好；其余 12 条河流水质未有明显变化。 江阴市徐霞客镇政府制定了《徐霞客镇水环境综合整治方案》，根据实施方案中的相关治理措施，可确保水环境质量得到持续改善。 ## 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状评价。 ## 4、生态环境 本项目位于工业园区内、不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 ## 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 ## 6、地下水、土壤环境 本项目不涉及地下水及土壤环境问题，因此不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 1、大气环境 调查本项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标，具体见下表。 表3-5 大气环境保护目标 名称; 经纬度坐标(°); 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对 厂界 距离/m. 经度; 纬度. 汪家; 120.3456; 31.8093; 居民; 13户/39人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 东南; 142. 袁家庄; 120.3462; 30.8081; 居民; 62户/186人; 东南; 185. 钱家村; 120.3467; 31.8111; 居民; 25户/75人; 东; 225. 新河村; 120.3491; 31.8096; 居民; 30户/60人; 东; 417. ## 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 ## 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ## 4、生态环境 本项目位于工业园区内、不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5和表9中相应标准；丙烯腈、苯乙烯、乙苯最高允许排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2标准；厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准。详见下表。 表3-6 大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放 速率(kg/h); 无组织排放 监控浓度限值; 标准来源. 排气筒(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 臭气浓度; 标准值：2000（无量纲）; 15; -; 周界外浓度最高点; 20 （无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准. 非甲烷总烃; 60; 15; -; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5、表9标准. 苯乙烯; 20; 15; -; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准. 丙烯腈; 0.5; 15; -; /. 乙苯; 50; 15; -; /. 表3-7 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. ## 2、水污染物排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理后，接管至江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准，处理尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，详见表3-8。 表3-8 污水接管标准及排放标准 污染物; 接管标准（mg/L）; 尾水排放标准（mg/L）. pH（无量纲）; 6-9; 6-9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 根据《徐霞客镇声环境功能区划图》，,东侧厂界环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准，其他厂界环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，具体见下表。 表3-10 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 70; 55. ## 4、固体废物控制标准 建设项目项目产生的一般工业固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物的暂存执行危险固废贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、并根据《关于印发<江阴市小微危废集中收集处理工作实施方案（试行）>的通知》，企业属于危险废物年产生量在10吨以下的小微企业，推行建设小微产废单位危废智能收集贮存、集中处理、信息化监管的模式，之后以智能收集设备替代危废仓库。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、NH3-N、TP、TN； 固废：各种固体废物。 本项目总量控制因子和特征因子的排放指标及总量调拨方案见表3-11。 表3-11 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量*. 废 水; 废水量; 120; 0; 120; 120; 120/120. COD; 0.06; 0.006; 0.054; 0.006; 0.054/0.006. SS; 0.048; 0.006; 0.042; 0.0012; 0.042/0.0012. 氨氮; 0.0054; 0; 0.0054; 0.00048; 0.0054/0.00048. TP; 0.00096; 0; 0.00096; 0.00006; 0.00096/0.00006. TN; 0.0084; 0; 0.0084; 0.00144; 0.0084/0.00144. 固废; 3.022; 3.022; -; 0; 0. 注：“/”左边为生活污水进入污水处理厂的接管量，“/” 右边为生活污水经污水处理厂外排量。 水污染物：生活污水接管量为120t/a，水污染物排放总量为COD 0.006t/a、NH3-N 0.00048t/a、TP 0.00006t/a、TN 0.00144t/a，由于生活污水接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标通过徐霞客镇控源截污平衡，SS排放量为0.0012t/a，指标作为该企业考核指标。 固体废物：本项目固废均得到有效的处理处置，不外排，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期主要为生产车间布局调整，以及新增设备的安装、调试等，施工期较短，几乎无废气、废水和噪声产生，不涉及施工期环境保护措施，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生及排放情况 根据生产工艺分析，本项目废气主要为注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计，其中包含苯乙烯、丙烯腈、乙苯和恶臭）。该环节加热温度200℃~220℃，ABS、PP、PS热分解温度分别为240℃、350~380℃、300~400℃，根据物料的理化性质分析，在此温度下，各原辅材料几乎不会分解挥发，但原料中有少量未聚合的游离态物质在高温下会有部分挥发出来，以非甲烷总烃计。 2、废气污染治理设施可行性分析 （1）废气治理措施评述 本项目废气处理工艺见图4-1。 注塑废气 二级活性炭吸附 集气罩 15米高排气筒DA001排放 图4-1废气处理工艺流程图 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废气收集及处理原理 按照《环境工程设计手册》中的有关公式及结合本项目的设备规模，废气收集系统的控制风速应在0.3m/s以上，以保证收集效果。按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量Q，见Error: Reference source not found4-2。 其中：Q—抽风量，m3/h； P—工作台的周长，m； H—工作台距离罩口的高度，m； V—罩口四周敞开面积上的控制风速，m/s； 表 4-2 集气罩设计风量计算表 设备名称; H（m）; V（m/s）; P（m）; Q（m3/h）. 包塑机、注塑机; 0.4; 0.3; 2; 1209.6. 设备数量; 20; 合计; 24192. 考虑系统损失，集气罩风量25000m3/h，集气罩开口控制风速可达0.3m/s以上，能够保证90%的废气捕集率。 （3）废气处理技术可行性分析 活性炭吸附装置使用的活性炭是一种多孔性质的含炭物质，它具有高度发达的孔隙结构，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附功能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的，就像磁力一样，所有的分子间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。它的孔径小（<50um）、吸附容量大、吸附快、再生快。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空。活性炭吸附法适用于大风量、浓度不高的有机废气治理，其能耗低、工艺成熟，效果可靠，是治理有机废气较为理想的方案。 根据《大气中非甲烷总烃的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012 年第37卷第6期，曲茉莉）中数据，活性炭吸附对有机废气等的去除效率可达90%。因此，废气处理设施具有可行性和可靠性。 本工程选用的活性炭主要技术性能如下： 表4-3 活性炭主要性能表 主要成份; 活性炭; 规格; 100×100×100mm. 壁厚; 0.5~0.6mm; 体密度; (380~450)kg/m3. 比表面积; ＞700m2/h; 碘吸附值; ≥800mg/g. 使用寿命; 正常运行为约为55天. 填充量; 2t. 孔数; 150孔/平方英寸. 风速阻力; 450Pa（风速1.0m/s；床厚50cm）. 抗压强度; 正压＞0.9MPa；侧压＞0.3MPa. 着火点; ≥480℃. 另外，该规范要求进入吸附装置的废气温度宜低于40℃，本项目主要为注塑废气，废气捕集方式为集气罩收集，废气和环境空气一起经集气罩收集，根据同行业类比调查，进入活性炭吸附装置中废气温度低于40℃，故本项目废气温度对活性炭吸附处理效率影响较小，符合规范要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122-2020）》本项目采用二级活性炭吸附处理为可行技术。故本项目废气处理装置可行。 3、监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十四、橡胶和塑料制品业29 62.塑料制品业292”中“其他”，“十九、文教、工类、体育和娱乐用品制造业24 41.乐器制造242”中“其他”，故属于登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），废气监测计划见下表。 表4-4 营运期废气监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/年. 苯乙烯; 1次/年. 丙烯腈; 1次/年. 乙苯; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、乙苯、臭气浓度; 1次/年. 在厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1次/年. - 4、异味影响分析 - 4.1 异味的危害 本项目异味气体主要为注塑过程中产生的苯乙烯、丙烯腈、臭气浓度各类异味，异味气体主要危害为： ①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。 ②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。 ③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 ④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 ⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。 ⑥对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。 4.2恶臭影响分析 恶臭物质在空气中浓度小于嗅觉阈值时，感觉不到臭味；空气中浓度等于嗅觉阈值时，勉强可感到臭味。根据《工业化学物嗅阈值用作警示指标的探讨》（工业卫生与职业病 2002年第28卷第3期刚葆琪，甘卉芳），本项目恶臭污染物质的主要为苯乙烯、丙烯腈、乙苯，各恶臭物质的嗅阈值见表4-5。 - 表4-5 主要恶臭污染物的嗅阈值 - 序号; - 恶臭污染物; - 气味特征; - 嗅阈值10-6，v/v. - 1; - 苯乙烯; - 辛辣/甜; - 0.035. - 2; - 丙烯腈; - 洋葱/蒜; - 8.8. - 3; - 乙苯; - 刺激性芳香味道; - 0.17. - 根据美国纳德提出的从“无气味”到“臭气强度极强”分为五级，具体分法见表4-6。 表4-6 恶臭强度分析 - 臭味强度分级; - 0; - 1; - 2; - 3; - 4. - 臭味感觉程度; - 无气味; - 轻微感到 - 有气味; - 明显感到 - 有气味; - 感到有强烈气味; - 无法忍受的强烈气味. - 污染程度; - 无污染; - 轻度污染; - 中度污染; - 重污染; - 严重污染. 本项目恶臭污染物来源于注塑环节，产生量较小，恶臭废气经“二级活性炭吸附装置”处理后通过排气筒排放。异味污染物正常排放情况下，苯乙烯、丙烯腈排放浓度均远小于嗅阈值。通常情况下，低浓度异味对人体健康影响不大，通过加强车间通风换气，可降低臭气强度，以达到减少恶臭对环境影响的目的。 - 5、防护距离 本评价从环保角度出发，为防止无组织散逸对周围敏感目标造成影响，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），建议设置卫生防护距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。本项目废气包括非甲烷总烃、苯乙烯、乙苯等，需以生产车间为界设置100米卫生防护距离。根据现场勘查，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，能满足卫生防护距离的要求。 8、大气环境影响分析结论 本项目废气经污染治理措施处理后，有组织非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、乙苯最高允许排放浓度可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准。臭气浓度可达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2标准。厂界无组织废气非甲烷总烃浓度可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准。通过加强生产车间管理，规范操作，制定严格的规章制度等措施，减少挥发性有机物无组织排放，使厂区内挥发性有机物无组织排放浓度达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。各废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。本项目以生产车间设置100米卫生防护距离，根据实际勘查，周边100米范围内无环境敏感保护目标。 |
| --- | --- |

|  | 二、废水 本项目废水主要为生活污水，本项目生活污水产生量为120t/a，生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理达标后排入冯泾河。 表4-7 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 标准浓 度限值 mg/L; 排放方式及去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率（%）; 浓度 mg/L; 排放量t/a. 员工生活; 生活 污水; 废水量; /; 120; 化粪池; /; /; 120/120; /; 接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司. COD; 500; 0.06; 10; 450/50; 0.054/0.006; 500/50. SS; 400; 0.048; 12.5; 350/10; 0.042/0.0012; 400/10. 氨氮; 45; 0.0054; /; 45/4; 0.0054/0.00048; 45/4. TP; 8; 0.00096; /; 8/0.5; 0.00096/0.00006; 8/0.5. TN; 70; 0.0084; /; 70/12; 0.0084/0.00144; 70/12. 注：“/”左边为生活污水进入污水处理厂的接管量，“/” 右边为生活污水经污水处理厂外排量。 废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-8。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 沉淀+消化; DW001; þ是 ¨否; þ企业总排 ¨雨水排放 ¨清净下水排放 ¨温排水排放 ¨车间或车间处理设施排放口. SS. 氨氮. TP. TN. 废水间接排放口基本情况见表4-9。 表4-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度/°; 纬度/°; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 120.34358; 31.81081; 0.012; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 工作 期间; 江阴市峭岐综合污水处理有限公司; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 4. TP; 0.5. TN; 12. 3、依托集中污水处理厂的可行性 （1）江阴市峭岐综合污水处理有限公司概况 江阴市峭岐综合污水处理有限公司位于徐霞客镇峭岐社区岐东村，江阴市峭岐综合污水处理有限公司为城镇污水处理厂，该污水处理厂规划总设计处理能力为3万m3/d，接管标准为：COD≤500mg/L，SS≤400mg/L，氨氮≤45mg/L，TP≤8mg/L，总氮≤70mg/L，处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，即COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤4mg/L、TP≤0.5mg/L、总氮≤12mg/L，处理尾水排入冯泾河。 （2）废水达标排放情况 根据企业实际运行情况，江阴市峭岐综合污水处理有限公司污水处理设施运行正常，出水水质情况正常，各项出水指标达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入冯泾河。 （3）接管可行性 a.接管处理能力分析 江阴市峭岐综合污水处理有限公司废水处理能力为3万吨/日，本项目污水排放量合计0.4吨/日，对污水处理厂的负荷冲击非常小。因此该污水厂有能力处理本项目排放的污水。 b.工艺及接管标准上的可行性分析 本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后各污染物排放浓度分别为COD 450mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 45mg/L、TP 8mg/L、TN 70mg/L，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准，满足江阴市峭岐综合污水处理有限公司水质接管要求，污水中不含有对江阴市峭岐综合污水处理有限公司废水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响江阴市峭岐综合污水处理有限公司的处理工艺，因此排入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理是可行的。 c.污水收集管网 本项目位于江阴市徐霞客镇峭璜路28号-1，所在地位于江阴市峭岐综合污水处理有限公司处理接管范围内，项目所在地污水管网已建成。因此，本项目产生的废水接管排入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理可行。 d.排污口设置情况 本项目利用出租方现有的雨水排放口、污水接管口各一个，排污口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]要求设置，雨水排放口前端设置明渠（排放口），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。 从以上的分析可知，本项目营运期产生的生活污水接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理是切实可行的。 （4）监测要求 本项目属于排污登记管理类别，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），属于生活污水单独排放口且间接排放口的无需监测。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 三、噪声 本项目噪声源主要为气搅拌机、注塑机、包塑机、车床等设备及冷却塔、风机等辅助设施运行噪声，噪声源强≤85dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： 表4-10 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 噪声源控制措施; 选用低噪声设备; 塑料注射成型机、拌料机、粉碎机等选用低噪声设备; 厂房隔声25dB(A)*；隔声材料、减震垫20dB(A)*; 5. 隔声减振，消音; 风机等高噪音设施外覆隔声材料、减震垫. 规划防治对策; 合理布局; 设备均设置在车间内，通过车间、厂房隔声. 管理措施; 设备定期检查、维护; 对高噪声设备如风机等定期检查、维护. - 注：根据洪宗辉《环境噪声控制工程》(高等教育出版社)，一些单层隔声墙的隔声量在35~53dB(A)之间；根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）中表G.2，对水泵、风机等安装减震垫，降噪效果在10～20dB(A)之间。 （1）厂界噪声影响预测 |
| --- | --- |

|  | 表4-11 主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 声压级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级dB（A）; 建筑外距离. 东; 南; 西; 北. 生产车间; 塑料注射成型机; 10; 80; 合理布局、厂房隔声、距离衰减; 15; 8; 1; 4; 2; 2; 24; 78; 84; 84; 62.4; 2400h; 25; 53; 59; 59; 37.4; 1m. 塑料注射成型机; 10; 80; 15; 20; 1; 7; 15; 2; 6; 73.1; 66.5; 84; 74.4; 25; 48.1; 41.5; 59; 49.4; 1m. 拌料机; 6; 75; 5; 20; 1; 7; 15; 21; 15; 65.9; 59.3; 56.3; 59.3; 25; 40.9; 34.3; 31.3; 34.3; 1m. 粉碎机; 6; 80; 10; 20; 1; 6; 20; 22; 2; 72.2; 61.8; 60.9; 81.8; 25; 47.2; 36.8; 35.9; 56.8; 1m. 注：以厂界西南角作为原点，正东方向为正X轴，正北方向为正Y轴。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量（台）; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 冷却塔; 1; /; 27; 8; 1; 60/1; 合理布局，低噪声设备、减震垫; 2400h. 2; 风机; 1; /; 27; 20; 1; 85/1. 3; 水泵; 1; /; 26; 8; 1; 80/1. 表4-13 噪声影响预测结果 厂界; 噪声源; 数量 （台）; 声源值 dB(A); 合成噪声 dB(A); 隔声 降噪量 dB(A); 距厂界 距离 （m）; 距离 衰减 dB(A); 贡献值dB(A); 贡献叠加值dB(A); 标准值dB(A); 是否 达标. 昼间. 东厂界; 塑料注射成型机; 10; 80; 90; 25; 4; 78.0; 53.0; 58.7; 70; 达标. 塑料注射成型机; 10; 80; 90; 25; 7; 73.1; 48.1. 拌料机; 6; 75; 83; 25; 7; 65.9; 40.9. 粉碎机; 6; 80; 88; 25; 6; 72.2; 47.2. 冷却塔; 1; 60; 60; 20; 3; 50.5; 30.5. 风机; 1; 85; 85; 20; 3; 75.5; 55.5. 水泵; 1; 80; 80; 20; 4; 68; 48. 南厂界; 塑料注射成型机; 10; 80; 90; 25; 2; 84.0; 59.0; 59.1; 65; 达标. 塑料注射成型机; 10; 80; 90; 25; 15; 66.5; 41.5. 拌料机; 6; 80; 83; 25; 15; 59.3; 34.3. 粉碎机; 6; 85; 88; 25; 20; 61.8; 36.8. 冷却塔; 1; 60; 60; 20; 8; 41.9; 21.9. 风机; 1; 85; 85; 20; 22; 58.2; 38.2. 水泵; 1; 80; 80; 20; 8; 61.9; 41.9. 西厂界; 塑料注射成型机; 10; 80; 90; 25; 2; 84.0; 59.0; 62; 65; 达标. 塑料注射成型机; 10; 80; 90; 25; 2; 84.0; 59.0. 拌料机; 6; 80; 83; 25; 21; 56.3; 31.3. 粉碎机; 6; 85; 88; 25; 22; 60.9; 35.9. 冷却塔; 1; 60; 60; 20; 27; 31.4; 11.4. 风机; 1; 85; 85; 20; 27; 56.4; 36.4. 水泵; 1; 80; 80; 20; 26; 51.7; 31.7. 北厂界; 塑料注射成型机; 10; 80; 90; 25; 24; 62.4; 37.4; 57.6; 65; 达标. 塑料注射成型机; 10; 80; 90; 25; 6; 74.4; 49.4. 拌料机; 6; 80; 83; 25; 15; 59.3; 34.3. 粉碎机; 6; 85; 88; 25; 2; 81.8; 56.8. 冷却塔; 1; 60; 60; 20; 22; 33.2; 13.2. 风机; 1; 85; 85; 20; 8; 66.9; 46.9. 水泵; 1; 80; 80; 20; 22; 53.2; 33.2. 根据预测结果，项目东厂界环境噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，即昼间（6:00-22:00）≤70dB(A)，其他厂界环境噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，本项目夜间不生产。 |
| --- | --- |

|  | （2）监测要求 根据《排污许可申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），厂界环境噪声每季度开展一次。 ## 环境监测计划见表4-14。 表4-14 环境监测计划信息表 项目; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级; 每季度一次; GB12348-2008. ## 四、固体废物 4.1 固体废物产生情况 本项目产生固废主要为原料包装产生的废包装袋、废模具、废气处理装置产生的废活性炭、设备维护产生的废油以及生活垃圾。 4.2固体废物处置利用情况 本项目固体废物产生和处置情况详见表4-15。 表4-15 本项目固体废物产生和处置情况表 序号; 固废 名称; 产生环节; 属性; 废物类别; 废物代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 处置方式. 1; 废包装袋; 原料使用; 一般 固废; SW17; 900-003-S17; -; 固; -; 0.06; 堆放; 外售综合利用. 2; 废模具; 生产; SW17; 900-001-S17; -; 固; -; 0.1; 堆放. 3; 废活性炭; 废气处理装置; 危险废物; HW49; 900-039-49; 含有机物 的活性炭; 固; T; 0.822; 袋装; 委托有资质单位处置. 4; 废油; 设备维护; HW08; 900-218-08; 油类; 液; T,I; 0.04; 桶装. 5; 生活垃圾; 员工生活; 生活 废物; S64; 900-099-S64; 办公废物; 固; -; 2.04; 袋装; 环卫清运. 注：T指毒性。 4.2固体废物环境管理要求 A、一般工业固废 ①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般工业固体废物贮存场。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ③一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ④建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 B、危险废物 1）危废贮存设施设置情况 本项目危废的产生量为0.862t/a，危险废物量在10吨以下，故危险废物储存按《江阴市小微危废集中收集处理工作实施方案（试行）》（澄环发〔2021〕25号）中相关规定执行，本项目加入江阴市小微危废收处信息化监管平台，以智能收集设备替代危废仓库、信息化监管系统替代手工申报台账，实施危险废物规范化管理第三方运维工作，委托有资质单位为企业提供企业内部危废分类、收集、暂存、申报、转移运输等一站式与专业化延伸服务。 本项目虽以智能收集设备替代危废仓库，但危废的暂存及处置仍应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、苏环办〔2024〕16号《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的要求，规范贮存管理要求，强化转移过程管理，规范一般工业固废管理。 2）危险废物运输 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 3）危险废物委托利用、处置 本项目产生的危险固废主要为废活性炭（HW49，900-039-49）和废油（HW08，900-218-08），目前暂未委托利用或处置单位，应尽快落实，使各类危废得到妥善处置。根据对项目周边有资质的危废处置单位的分布情况、处置能力、资质类别的调查，可委托单位如下表。 表4-16 危废处置单位概况 序号; 企业名称; 地址; 许可证号; 经营方式; 经营品种及能力. 1; 江阴市锦绣江南环境发展有限公司; 江阴市月城镇环山路8号; JS0281OOI572-4; 收集; 收集医药废物（HW02），废药物药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07）、废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精(蒸)馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、焚烧处置残渣（HW18）、含金属羰基化合物废物（HW19）、含铍废物（HW20）、含铬废物（HW21）、含铜废物（HW22）、含锌废物（HW23）、含砷废物（HW24）、含硒废物（HW25）、含镉废物（HW26）、含锑废物（HW27）、含碲废物（HW28）、含汞废物（HW29）、含铊废物（HW30）、含铅废物（HW31）、无机氟化物废物（HW32）、无机氰化物废物（HW33）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、石棉废物（HW36）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氟化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、含镍废物（HW46）、含钡废物（HW47）、有色金属冶炼废物（HW48）、其他废物（HW49）、废催化剂（HW50），合计5000吨/年（仅限无锡市内）. 由上表可见，江阴市有可以处理本项目危险废物的单位，本项目危废可以做到安全处置。 综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 ## 地下水、土壤 本项目地下水、土壤潜在污染：本项目PP、ABS、PS粒子、色母粒均为固体，不会发生泄漏。按照“源头控制”、“分区防控”的要求，一般固废堆场采取“黏土铺底+水泥硬化”的防渗措施、废活性炭、废油储存于危废智能桶。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目对地下水和土壤环境影响极小，无需对土壤、地下水进行跟踪监测。 ## 六、生态 本项目利用现有厂房进行建设，且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 ## 七、环境风险 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目物质的临界量计算如下： 表4-17 全厂Q值确定表 序号; 物质名称; CAS号; 分布情况; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t*; 该种危险物质Q值. 1; PP、ABS、PS粒子; /; 仓库、生产区; 6; /; 0. 2; 润滑油; /; 仓库; 0.025; 2500; 0.00001. 3; 废活性炭; /; 危废仓库; 0.822; 50; 0.01644. 4; 废油; /; 危废仓库; 0.04; 50; 0.0008. 项目Q值Σ; 0.01725. 由上表可知，本项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 （2）环境风险识别 本项目主要危险物质环境风险识别见下： 表4-19 本项目涉及的主要危险物质环境风险识别 序号; 风险单元; 风险源; 风险物质; 风险类型; 影响途径. 1; 储存单元; 危废仓库; 废活性炭、废油; 泄漏、火灾; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 2; 仓库; 润滑油泄漏、PP、ABS、PS粒子发生火灾产生CO等次生污染物; 泄漏、火灾; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 3; 生产车间; 生产车间; PP、ABS、PS粒子发生火灾产生CO等次生污染物; 火灾; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 4; 废气治理设施; 二级活性炭吸附装置; 挥发性有机物; 事故排放、火灾; 大气环境、地表水环境、地下水环境. （3）环境风险分析 本项目生产车间各类原辅料引起火灾。当发生火灾事故时，产生的大量消防废水等若处理不及时或处理措施采取不当，危险物品极有可能随消防废液通过雨污管网进入外界水环境；火灾燃烧烟气会进入到空气中。对周围大气环境、水环境造成一定影响。 本项目“二级活性炭吸附装置”设备维护不到位导致不正常运行，致使废气污染物泄漏进入大气环境。一旦“二级活性炭吸附装置”出现事故排放情况，应立即排查事故原因，及时调整生产工艺、减产必要时停产，并立即对污染防治设施进行抢修。应加强对废气防治措施的日常管理、维护，避免事故排放情况的发生。 （4）环境风险防范措施 A、总图和建筑安全防范措施 企业应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2018）等文件中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置项目各构筑物之间的防火间距。在厂区总平面布置中应配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散通道等。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建议建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。建、构筑物的防雷等级符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的设计规定。 在厂区内配套消防栓和灭火器，应根据消防要求，进一步完善消防栓、灭火器的数量，合理灭火器的摆放位置。 B、原辅料储存及使用防范措施 针对装有易燃物质的包装袋，应单独存放，不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，并加强管理，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。物料使用均应有相关记录台账，未经允许不得随意使用或转移物料，搬运时轻装轻卸，防止包装破损。 C、危废风险防范措施 加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存等。针对危险废物的贮存、输运制定安全条例。制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用。 D、废气污染防治措施运行管理要求及安全防范措施 定期检查废气处理装置的有效性，保证处理效率，确保废气处理能够达标排放。废气处理装置必须确保日常运行，如发现人为原因不开启治理措施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气处理装置因故不能运行，则生产必须停止。 E、消防系统 地表水环境风险主要来自受到污染的雨水从雨水排放口排放，可直接引起周围区域地表水系的污染。 企业实行严格的“雨、污分流”，利用租用厂区现有的雨水排放口、污水接管口各一个，排污口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（97）122号〕要求设置。雨水排放口前端应设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测，排放口应安装截止阀等截流措施，一旦发生泄漏事故，确保雨水排放口的切断阀关闭。 （5）环境风险应急处置 1、废气处理装置故障应急处置 废气处理装置发生故障时，立即停止生产作业，通知相关人员检查事故原因并对故障设备进行维修，待废气处理设施能正常运行时才能开展生产。 2、火灾事故应急处置 操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和上司通报发生火灾的详细情况。依《异常发生的处置操作规程》中止各工序的作业。考虑到火灾燃烧分解会产生CO有毒有害气体，厂内日常必须配备充足的防毒面具、防护服等应急物资，发生火灾实施救援时必须穿戴好防毒面具、防护服等个人防护用品，将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护。 根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式：遇湿易燃物品禁用水。此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，同时由安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。 在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。 在灭火过程中建议：A、如有可能，转移未着火的容器。防止包装破损，引起环境污染。B、收容消防废水，在排放口设置切断阀，厂内设置雨水、污水收集沟、应急池或其他截流措施，将废水截流在厂内，待事故结束后，根据水质情况送有资质单位处置或接管污水处理厂，确保消防废水不排入外环境。 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产25吨化妆品瓶盖、28万件乐器新建项目. 建设地点; 江阴市徐霞客镇峭璜路28号-1. 地理坐标; 经度; 120度20分36.83秒; 纬度; 31度48分35.596秒. 主要危险物质及分布; 风险物质：润滑油、废油、废活性炭、CO等次生污染物等； 危险单元：仓库、生产区、危废智能桶、废气治理设施。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 企业存在因突发火灾事故时，燃烧废气会对大气环境造成一定的影响；废气净化装置发生故障，废气未经净化直接排放会对周边大气环境造成一定的影响；因火灾事故时，对事故消防用水、冲洗用水的应急处理（处置）措施不当，将导致含有污染物的泄漏液及大量消防用水、冲洗用水直接进入所在地的地表水体（水系）-沟渠、河流，造成对地表水的污染，如渗入地下水，造成地下水的污染事故。. 风险防范措施要求; 1、制定安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；并对其作业场所进行安全检查。 2、加强对废气处理设施的日常巡检、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 3、平时加强车间内通风，加强清扫工作，保持工作环境干净。 4、在雨水口设置截流阀，发生事故时关闭截流阀，防止事故废水通过雨水管网进入地表水造成水环境的污染。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目生产过程中危险物质数量与临界量比值Q＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，采取风险防范措施后，处于可接受水平。. ## 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不进行影响分析。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 排放标准 |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 | 60 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准 |
|  |  | 苯乙烯 |  | 20 |  |
|  |  | 丙烯腈 |  | 0.5 |  |
|  |  | 乙苯 |  | 50 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中表2标准 |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 4 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 6（NMHC监控点处1h平均浓度） | 江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准 |
|  |  |  |  | 20（NMHC监控点处任意一次浓度值） |  |
| 地表水环境 | DW001生活污水接管口 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 经化粪池预处理后接管至江阴市峭岐综合污水处理有限公司处理 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，即pH：6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8mg/L |  |
| 声环境 | 生产车间 塑料注射成型机、拌料机、粉碎机等 | 噪声 | 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 | 东厂界环境噪声执行GB12348-2008表1中4类标准，即昼间（6:00-22:00）≤70dB(A)，其他厂界环境噪声执行GB12348-2008表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，本项目夜间不生产。 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 本项目一般工业固废废包装袋、废模具收集后外售综合利用；危险固废废活性炭、废油委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般工业固体废物贮存场及车间其他区域，设置为简单防渗区，做好一般地面硬化。危废仓库按一般防渗区要求设置防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用现有厂房进行建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、制定安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；并对其作业场所进行安全检查。 2、加强对废气处理设施的日常巡检、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 3、平时加强车间内通风，加强清扫工作，保持工作环境干净。 4、在雨水口设置截流阀，发生事故时关闭截流阀，防止事故废水通过雨水管网进入地表水造成水环境的污染。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四，橡胶和塑料制品业”中“塑料包装箱及容器制造C2926”，产量未达到1万吨及以上，且不涉及改性，“十九、文教、工类、体育和娱乐用品制造业24 41.乐器制造242”中“其他”，属于排污登记管理类别。建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 120 | / | 120 | +120 |
|  | COD | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | SS | / | / | / | 0.0012 | / | 0.0012 | +0.0012 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.00048 | / | 0.00048 | +0.00048 |
|  | TP | / | / | / | 0.00006 | / | 0.00006 | +0.00006 |
|  | TN | / | / | / | 0.00144 | / | 0.00144 | +0.00144 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0.06 | / | 0.06 | +0.06 |
|  | 废模具 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.822 | / | 0.822 | +0.822 |
|  | 废油 | / | / | / | 0.04 |  | 0.04 | +0.04 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

江阴通月管材科技有限公司

中储特种管材

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

126m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

图例：     生产车间；     100m卫生防护距离        500米范围

## 附图3     建设项目周围500米土地利用现状图    比例

通达特种管

博克尔新材料

江海高分子材料

大中元特种化纤

凯信模锻

苏恒模锻

双马重工

房东

昊烨化工

南车机车配件

时捷钢绳

中针纺织品

东辉照明

飞博纺织

吴晟塑业

汪家

袁家庄

钱家村

钱家村

新河村

汪家

225m

417m

185m

142m

昌隆模锻

科强新材料

马钢金属制品

府

庙

河