- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年产洁净门2400套、洁净窗1600套、高效空气过滤器800套、彩钢夹芯板16万平方米、风淋室50台、层流罩100平方米、送风口1000套扩能项目

项目名称：

建设单位：江阴辰洋净化环保科技发展有限公司

编制日期：            2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产洁净门2400套、洁净窗1600套、高效空气过滤器800套、彩钢夹芯板16万平方米、风淋室50台、层流罩100平方米、送风口1000套扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2505-320259-89-03-511793 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 朱** | 联系方式 | 189****** |
| 建设地点 |  | 江阴市临港街道华兴路11号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （120 度 4 分 4.476 秒， 31 度 55 分 16.669秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 金属结构制造C3311 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 66结构性金属制品制造 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备[2025]113号 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 利用自有厂房2000m2，不涉及新增用地 |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置判断表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目专项评价设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水排放，生活污水接管污水处理厂，故不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量小于临界量，故不设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及新增河道取水，故不设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋工程，故不设置海洋专项评价。. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件及文号：市政府关于《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》的批复（澄政复[2023]45号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，审批机关：江苏省生态环境厅，审批文号：苏环审【2019】13号，审批时间：2019年1月31日 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、规划相符性 本项目的建设符合璜土镇用地规划要求。 2、规划环境影响评价相符性 本项目的建设符合规划环评要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 本项目位于江阴市临港街道华兴路11号，不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（〔2020〕49号）中的相关要求。 2）环境质量底线 根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》数据可知，建设项目所在区域SO2年均浓度、CO24小时平均浓度、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度、NO2年均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，项目所在区域判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。根据江阴临港经济开发区打好污染防治攻坚战指挥部办公室出具的《关于印发<2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案>》（澄港污防攻坚办〔2023〕3号），全面落实2023年大气污染防治工作计划，全面完成年度大气污染防治工程项目；着力打好重污染天气消除攻坚战；着力打好臭氧污染防治攻坚战，深入推进VOCs治理；着力打好交通运输污染治理攻坚战；推进重点行业深度治理。 根据地表水监测报告，项目受纳水体西横河断面pH值、COD、氨氮、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》中声环境质量状况的功能区噪声状况可知，该区域昼间平均等效声级为54.2dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区3类标准。 本项目废气可达标排放，生活污水经化粪池预处理后可达接管标准，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，在采取土壤、地下水环境污染防控措施后，本项目对土壤和地下水环境基本无影响。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 3）资源利用上线 本项目所使用的资源为水，能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，能满足项目供水及供电要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 4）生态环境准入清单 本项目符合“三线一单”要求。 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴辰洋净化环保科技发展有限公司成立于2009年7月，位于江阴市临港街道华兴路11号，主要从事净化空调设备、风力发电设备、环保设备及配件、机械零部件、钢结构件的生产。该公司目前产品及设计规模为净化空调设备1000台/年、风力发电设备50套/年、环保设备及配件100台套/年、机械零部件800套/年、钢结构件800吨/年。 现为适应市场变化，公司拟利用自有闲置厂房2000平方米，新增剪板机、自动铝型材切割机、激光切割机等生产及辅助设备共34台（套），从事洁净门、洁净窗、高效空气过滤器、彩钢夹芯板、风淋室、层流罩、送风口的生产。项目建成后，形成新增年产洁净门2400套、洁净窗1600套、高效空气过滤器800套、彩钢夹芯板16万平方米、风淋室50台、层流罩100平方米、送风口1000套的生产能力。 2、建设项目主要生产内容 表2-1 建设项目主要产品及产能情况 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 产品规格; 年设计生产能力; 年运行时数（小时）. 扩建前; 扩建后; 增减量. 生产车间; 洁净门; 1100*2100mm; 0; 2400套; +2400套; 2400. 洁净窗; 1180*1200mm; 0; 1600套; +1600套; 2400. 高效空气过滤器; 320*320*220mm; 0; 800套; +800套; 2400. 彩钢夹芯板; 1182mm; 0; 16万m2; +16万m2; 2400. 风淋室; -; 0; 50台; +50台; 2400. 层流罩; -; 0; 100m2; +100m2; 2400. 送风口; -; 0; 1000套; +1000套; 2400. 净化空调设备; -; 1000台/年; 1000台/年; 0; 2400. 风力发电设备; -; 50套/年; 50套/年; 0; 2400. 环保设备; -; 100台套/年; 100台套/年; 0; 2400. 机械零部件; -; 800套/年; 800套/年; 0; 2400. 钢结构件; -; 800吨/年; 800吨/年; 0; 2400. 3、项目工程组成表 - 表2-2 建设项目工程组成情况表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 贮运工程; 原料、成品仓库; 1500m2; 1950m2; +450m2; 位于室内，扩建. 公用工程; 给水 系统; 自来水; 10t/h; 10t/h; 0; 当地自来水网，利用现有. 排水 系统; 雨水管网; 30t/h; 30t/h; 0; 排入厂区内雨水管网，依托厂区现有管网和1个雨水排口. 污水管网; 20t/h; 20t/h; 0; 接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，依托厂区内污水管网和1个污水排放口. 供电系统; 800KVA; 800KVA; 0; 利用现有变压器. 环保工程; 废水; 化粪池; 30m3; 30m3; 0; 简单生化处理，利用现有. 废气; 布袋除尘装置; 10000m3/h×1; 10000m3/h×1; 0; - 处理喷砂工序废气，本项目不涉及. 过滤棉+活性炭吸附装置; 10000m3/h×1; 10000m3/h×1; 0; - 处理喷漆工序废气，本项目不涉及. “旋风分离＋滤芯”回收设备; 8000m3/h×1; 8000m3/h×1; 0; 处理喷塑工序废气，本项目不涉及. 噪声; 噪声治理工程; 厂房隔声; 厂房隔声; 0; 厂界达标排放. 固废; 一般固废堆场; 40m2; 50m2; +10m2; 固废分类暂存，新增一个10m2的一般固废堆场，依托现有危废仓库. 危废仓库; 10m2; 10m2; 0. 4、项目水量平衡 损耗：9 玻璃清洗用水 9 循环回用 光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂 1059 损耗：157.5 892.5 892.5 1050 自来水 生活用水 化粪池 图2-1 本项目水量平衡图 单位：t/a 5、劳动定员及工作制度 劳动定员：该公司现有职工80人，本项目新增70人，故扩建后全厂劳动定员为150人。 工作制度：该公司实行一班8小时工作制度，年有效工作日为300天。 6、项目地理位置、平面布置及建设项目边界周围500米土地利用现状 项目地理位置：本项目建设地位于江阴市利港街道华兴路11号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目厂区设置3栋生产车间和1栋办公楼，生产车间分别位于地块南侧、北侧、东侧，办公楼位于地块西南角。本项目利用东侧闲置生产车间进行生产，本次车间平面布置主要为：车间内从北到南为危废仓库、一般固废堆场、焊接区、下料、冲孔、折边区、原料、成品仓库、打胶淋胶区、玻璃清洗区，具体建设项目厂区平面布置见附图2。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：本项目西侧隔华兴路为江阴市华伟机械制造有限公司，南侧为绿地；东侧为江阴晓刚汽修，北侧为江苏兴飞机械有限公司。厂界周围最近敏感保护目标为厂界东侧65米兴港新村。建设项目厂界周围500米土地利用现状见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目洁净门、洁净窗、高效空气过滤器、彩钢夹芯板、风淋室、层流罩、送风口的生产，具体生产工艺流程及产污环节如下（其中S-固废、N-噪声、G-废气、W-废水）。 镀锌板 下料 焊材 折边 S1-3焊渣 N1-4噪声 G1-1焊烟 下料 焊接成型 铝型材 打胶 成品 N1-2噪声 N1-1噪声 N1-3噪声 N1-6噪声 G1-2有机废气 装配 N1-5噪声 硅酮胶 S1-1金属废料 S1-2金属废料 1.1洁净门生产工艺流程及产污环节： 图2-3 洁净门生产工艺流程及产污环节图 1.2洁净窗生产工艺流程及产污环节 镀锌板、铝型材 洁净玻璃 下料 N2-1噪声 S2-1金属废料 玻璃清洗 N2-3噪声 自来水 S2-2废滤芯 W2-1清洗废水 折边 N2-2噪声 组装 N2-4噪声 G2-1有机废气 玻璃框架粘合 N2-5噪声 硅酮胶 G2-2有机废气 打胶 硅酮胶 N2-6噪声 充氩气 氩气 N2-7噪声 成品 图2-4 洁净窗生产工艺流程及产污环节图 镀锌板、铝型材 下料 组装 成品 N3-3噪声 N3-1噪声 滤芯 冲孔 焊接 S3-3焊渣 G3-2有机废气 折边 S3-2金属废料 G3-1焊烟 淋胶 AB胶 检测 N3-2噪声 N3-5噪声 N3-4噪声 S3-1金属废料 1.3高效空气过滤器生产工艺流程及产污环节： 图2-5 高效空气过滤器生产工艺流程及产污环节图 G4-2有机废气 折边 S4-3金属废料 G4-1焊烟 淋胶 AB胶 检测 N4-2噪声 冲孔 N4-5噪声 N4-4噪声 彩钢板、玻镁板、镀锌板 下料 组装 成品 N4-3噪声 N4-1噪声 石膏板、岩棉 焊接 S4-4焊渣 贴膜 保护膜 焊材 S4-1废膜 S4-2金属废料 1.4彩钢夹芯板生产工艺流程及产污环节： 图2-6 彩钢夹芯板生产工艺流程及产污环节图 1.5风淋室、层流罩、送风口生产工艺流程及产污环节： 彩钢板、镀锌板、铝型材 下料 N5-1噪声 S5-1金属废料 冲孔 N5-2噪声 S5-2金属废料 N5-3噪声 折边 G5-1焊烟 焊接 S5-3焊渣 N5-4噪声 焊材 组装 成品 图2-7 风淋室、层流罩、送风口生产工艺流程及产污环节图 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 建设项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为非达标区。 该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。根据江阴临港经济开发区打好污染防治攻坚战指挥部办公室出具的《关于印发<2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案〉》（澄港污防攻坚办〔2023〕3号），全面落实2023年大气污染防治工作计划，全面完成年度大气污染防治工程项目；着力打好重污染天气消除攻坚战；着力打好臭氧污染防治攻坚战，深入推进VOCs治理；着力打好交通运输污染治理攻坚战；推进重点行业深度治理。 2、地表水环境 项目所在地纳污河流为西横河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，西横河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。监测期间西横河监测断面的pH值、COD、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境 本项目位于江阴市利港街道华兴路11号，项目周边50米范围内没有声环境敏感目标。根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号）规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，执行3类区标准。 根据《江阴市生态环境状况公报（2023年度）》中声环境质量状况的功能区噪声状况可知，该区域昼间平均等效声级分别为54.2dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区3类标准。 4、生态环境 建设项目位于工业园区，建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 5、电磁辐射 本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 厂区内已采取相应防控措施，正常运营情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 建设项目位于江阴市利港街道华兴路11号，根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-4。 2、声环境 建设项目位于江阴市利港街道华兴路11号，项目周边50米范围内没有声环境敏感目标。 3、地下水环境 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 建设项目不新增用地，项目建设地不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目淋胶和打胶工序产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3标准，焊接工序产生的焊烟（颗粒物）执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，见表3-5和表3-6。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，见表3-7。 表3-5 大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 排放限值 （mg/m3）; 速率限值（kg/h）; 标准来源. 非甲烷总烃; 60; 3; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 表3-6 单位边界大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 非甲烷总烃; 4. 表3-7 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，接管污水COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见表3-8。 表3-8 废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）. 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、厂界噪声排放标准 本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-9。 表3-9 噪声排放标准 类别; 昼间〔dB(A)〕; 夜间〔dB(A)〕; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废控制标准 本项目一般固废贮存及处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。 结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水污染物总量控制因子：COD、氨氮、TP、TN； 废气：挥发性有机物、颗粒物； 固废：各种固体废物。 项目建成后，各种污染物排放总量见表3-10。 表3-10 项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 原项目; 本项目; 以新带老削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 1.035; 1.035; 0; 0; 0; 0; 1.035; 0. 非甲烷总烃（1）; 1.25; 1.25; 0.0324; 0.0275; 0.0049; 0; 1.2549; +0.0049. 无组织; 颗粒物; 0.375; 0.375; 0.003; 0.002; 0.001; 0; 0.376; +0.001. 非甲烷总烃; 0; 0; 0.0036; 0; 0.0036; 0; 0.0036; +0.0036. 合计; 颗粒物; 1.41; 1.41; 0.003; 0.002; 0.001; 0; 1.411; +0.001. 非甲烷总烃（1）; 1.25; 1.25; 0.036; 0.0275; 0.0085; 0; 1.2585; +0.0085. 废水; 水量; 1920; 1920; 892.5; 0; 892.5; 0; 2812.5; +892.5. COD; 0.768/0.115; 0.768/0.115; 0.446; 0.044; 0.402/0.045*; 0; 1.17/0.16; +0.402/0.045. SS; 0.576/0.038; 0.576/0.038; 0.357; 0.045; 0.312/0.009; 0; 0.888/0.047; +0.312/0.009. 氨氮; 0.067/0.01; 0.067/0.01; 0.040; 0; 0.040/0.004; 0; 0.0918/0.014; +0.040/0.004. 总磷; 0.008/0.001; 0.008/0.001; 0.007; 0; 0.007/0.0004; 0; 0.0163/0.0014; +0.007/0.0004. 总氮; 0.134/0.023; 0.134/0.023; 0.062; 0; 0.062/0.011; 0; 0.1428/0.034; +0.062/0.011. 固废; 一般固废; 0; 0; 15.68; 15.68; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0.827; 0.827; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 14.28; 14.28; 0; 0; 0; 0. - 注：非甲烷总烃已包含二甲苯和丁醇。 - 注：表中“/”左边为进入污水处理厂的接管量，“/”右边为污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目扩建后全厂污水接管量为2812.5t/a，其中本项目废水接管量为892.5t/a，COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.045t/a、0.009t/a、0.004t/a、0.0004t/a、0.011t/a，本项目废水接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，所接纳的废水在该污水处理厂核定污水接纳范围内，因此根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量指标在临港经济开发区控源截污指标内平衡。 全厂大气污染物非甲烷总烃（包含二甲苯、丁醇）、颗粒物排放总量分别为1.2585t/a、1.411t/a，新增非甲烷总烃排放量0.0085t/a、颗粒物排放量0.001t/a可在临港经济开发区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走；③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 1、废气 本项目废气经处理后均能达标排放，对周围大气环境影响较小。卫生防护距离内无环境敏感目标，满足卫生防护距离的要求。 2、废水 本项目生活污水经厂内化粪池进行预处理，废水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过市政污水管网接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理，尾水排入西横河，项目废水经预处理后满足光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 - 3、噪声 主要噪声设备经车间隔声和距离衰减后，各声源对厂界四周噪声的贡献值可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的厂界外声环境功能区类别3类标准中的标准限值。因此，本项目建成后厂界噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 4、固体废物 本项目一般固废外售综合利用，危废贮存于危废仓库，委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运，从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 5、地下水、土壤 本项目应按照设计要求进行防渗处理，对可能造成污染的装置、设施加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。在采取了上述土壤、地下水环境污染防控措施后，本项目土壤和地下水环境影响是可以接受的。 - 6、生态 本项目建设地江阴市璜土镇贤庄路7号，利用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对生态环境基本无影响，无需开展生态环境影响评价工作。 7、环境风险 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。 |

- 六、结论

综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

260m

420m

210m

注：      项目建设地；        本项目建设车间 ；        全厂卫生防护距离

焊接区；     淋胶区；     500米范围

- 。

宏泽氯碱设备制造

丹洋风能

兴飞机械

华骏机械

巨光光

电科技

华天工

程机械

毛瑟容器

双菱环境设备

伟乾机械

富华中元江苏重机

华伟机

械制造

昌嘉机械

华天工

程机械

华悦机

械制造

华松机械

小龙汽车

江阴市华骏机械有限公司

龙和重型机械

滨江

西路

兴

港

路

华

兴

路

路

宾

贵

水路沟

大徐家丹

兴港新村

兴港新村

港郦花苑

上隆嘉园

480m

65m

附图3  项目建设地周围500米土地利用现状图  比例

0     100   200m

江阴晓刚汽修

绿地

绿地

绿地