- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       精密轴承技改项目

建设单位（盖章）：江苏天功精密机械制造有限公司

编制日期：              2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 精密轴承技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-320258-89-02-253291 |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗鹏 | 联系方式 | 18051831227 |
| 建设地点 | 江苏 省 无锡 市 江阴高新技术产业开发区创新大道289号 |  |  |
| 地理坐标 | （经度 120 度 21 分 23.760 秒，纬度 31 度 54 分 23.760 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3451 滚动轴承制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业--69、轴承、齿轮和传送部件制造--其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澄高行审备〔2025〕72号 |
| 总投资（万元） | 230 | 环保投资（万元） | 11.5 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |

| 专项评价 设置情况 | 表1-1 专项评价设置分析 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气不属于有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水经化粪池预处理后接入污水厂集中处理。; 无. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目各类风险物质存储量均小于临界量。; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的还有工程建设项目; 不涉及; 无. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| --- | --- |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称：《市政府关于<江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计>的批复》 文号：澄政复〔2023〕89号 规划文件:《江阴市高新技术产业开发区总体规划(2011-2030)》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件文号：澄政复〔2012]74号 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评影响评价文件：《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 审查机关：中华人民共和国环境保护部 审查文件名称及文号：关于《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见 环审〔2015〕112号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于江阴高新技术产业开发区创新大道289号，位于高新区特色工业园区（见附图10），属于《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计》中科创研发产业园区，主要从事新能源汽车驱动电机、机床精密主轴的精密轴承的生产，与园区产业规划和科创研发产业园区产业定位不相悖。根据江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计（见附图7），该地属于一类工业用地，因此符合用地要求。 |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”相符性分析 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）已于2018年6月9日经江苏省人民政府印发实施。距离本项目最近的生态红线区域为本项目西侧约5.14km处的绮山应急备用水源地保护区，不在苏政发〔2018〕74号中规划范围之内。 （2）环境质量底线 ①大气环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，该区域大气为不达标区，江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。目前，已经出具高新区大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。根据引用监测数据，非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值要求。 ②地表水环境 根据引用数据，本项目纳污河流白屈港中pH、化学需氧量、氨氮、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水质标准。 ③声环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。因此，项目所在地声环境质量较好。 （3）资源利用上线 本项目主要从事精密轴承的生产，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水，取水水源为长江，项目用电由市政电网供电。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。厂内使用电等清洁能源。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，可有效控制资源能源消耗，符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 ①项目所在地印发有《江阴高新技术产业开发区产业准入负面清单（试行）》（澄高管〔2019〕17号），本项目为C3451滚动轴承制造，不在准入负面清单中禁止投资的行业内。 ②根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办〔2020〕40号），本项目为重点管控单元。 ③对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目属于长江流域和太湖流域，位于“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中重点管控单元“江阴高新技术产业开发区”，项目地不在优先保护单元内，距离本项目最近优先保护单元为项目地东南侧450m处的定山风景名胜区，具体见附图11。经对照，本项目与江苏省省域、长江流域和太湖流域生态环境分区管控要求相符。 （5）与江阴市国土空间规划“三区三线”相符性分析 本项目位于城镇开发边界范围内（附图12），不占用生态空间和农业空间，不占用永久基本农田及生态保护红线，符合国土空间规划相关要求。 2、产业政策相符性分析 本项目主要从事精密轴承的生产，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于C3451滚动轴承制造。 3、相关生态环境保护法律法规政策相符性分析 本项目符合相关生态环境保护法律法规政策中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江苏天功精密机械制造有限公司（后文简称“公司”）成立于2023年04月18日，地址位于江阴市创新大道289号，主要从事精密轴承的生产，设计生产能力为25万颗/年，生产工艺为磨削-合套装备-外观检查-包装入库，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），现有项目不纳入建设项目环境影响评价管理，公司于2025年4月16日完成排污登记，排污许可证编号为：91320281MACFUGP25H001W。 现因公司发展需要，拟购置套圈清洗机、全自动成品清洗机等设备10台套，在现有精密轴承25万颗/年生产能力不变的情况下，对现有工艺进行技术改造，新增零件清洗-退磁-成品清洗-注油压盖-人工涂油/机械喷油工序，项目建成后精密轴承生产能力不变。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“三十一、通用设备制造业--69、轴承、齿轮和传送部件制造--其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)”，应编制环境影响报告表。建设单位江苏天功精密机械制造有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 （1）本项目主体工程及产品方案见表2-1。 本项目租用江阴多姆乐服饰有限公司一层2798.34m2闲置厂房，新购置设备进行建设，主体工程主要包括厂房内部布局的调整、生产设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 规格; 设计能力（万颗/年）; 年运行 时数. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 精密轴承生产线; 精密轴承; 外径：20mm-200mm; 25; 25; 0; 2400h. （2）本项目公用和辅助工程见表2-2。 表2-2 建设项目公用和辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 主体工程; 生产车间; 2798.34m2; 2798.34m2; 0; 依托现有厂房中的一层，厂房共3层，其余二层、三层目前闲置，层高6米，楼高18米。. 贮运工程; 原料暂存区; 300m2; 300m2; 0; 依托现有，生产车间内北侧. 成品暂存区; 80m2; 80m2; 0; 依托现有，生产车间内南侧. 公用工程; 给水; 605t/a; 605t/a; 0; 当地水网，依托厂区现有. 排水; DN200; DN200; 0; 雨污分流，生活污水预处理后接管光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂. 供电; 40万KWh/a; 60万KWh/a; +20万KWh/a; 市政电力管网. 环保工程; 废水; 化粪池; 11m3; 11m3; 0; 依托厂区现有，生活污水预处理. 废气; 设备自带油雾净化器; 4套; 4套; 0; 依托现有，处理磨削废气，无组织排放. 油雾净化器; 0; 1套; +1套; 新增，处理机械喷油废气，无组织排放. 噪声（隔声量）; ≥25dB(A); ≥25dB(A); 0; 厂界达标排放. 固废; 一般固废区; 20m2; 20m2; 0; 依托现有，固体废物分类收集. 危废暂存场; 5m2; 5m2; 0; 依托现有，危险废物暂存. 风险防范; 应急水袋; /; 160m3; +160m3; 新购置，事故废水收集. （3）依托工程及可行性 本项目主体厂房均依托厂区现有，贮运工程依托现有厂房设置，公用工程中给排水、供电依托现有公用设施，依托部分能够满足本项目的建设需求，依托可行。 ①主体工程：设备均可设置于厂房内空余位置，可满足设备安装、原辅材料贮存等生产需要。 ②雨水管网及排放口：本项目利用现有厂房经营，现有厂内已按雨污分流原则建设雨水管网，且雨水管网已经覆盖整个厂区，为加强环境管理，本项目依托现有的雨水管网、雨水排口、污水管网、污水排口及切断阀，不单独设置雨水排放口和污水排放口。江阴多姆乐服饰有限公司为雨污排口的环境责任主体。 （3）适应性改造工程 整个厂房根据设计在现有厂房基础上做相应的改造，同时根据本项目的平面布置情况以及设备排布等，需对厂房内部进行适应性改造。 （4）新建工程 本项目依托现有厂房新建部分主体工程、公用工程、环保工程以及风险防范措置，其中主体工程包括新增生产设备，环保工程主要为新建本项目废气、噪声、固废防治设施，建设过程涉及的废气管道排布，废气收集，固废堆场设置等均根据厂区实际情况按照相关设计规范设计，并由专业队伍进行施工，确保各类工程能够妥善运行。江苏天功精密机械有限公司负责管理废气治理设施、固废仓库等污染防治措施，为各类污染防治措施的环境责任主体。 3、主要设备 （1）本项目主要设备一览表见表2-3。 4、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料和理化性质分别见表2-4和表2-5。 5、建设项目厂区平面布置 江苏天功精密机械有限公司租用江阴多姆乐服饰有限公司厂区内车间，厂区自北向南依次为江阴多姆乐服饰有限公司办公点、江苏天功精密机械制造有限公司生产车间，其他车间均未出售，暂为空闲厂房。 江苏天功精密机械制造有限公司车间一层区域共2798.34m2，车间自北向南依次分布原料暂存区、生产区、实验室、危废暂存区、固废区、成品区。项目厂区平面布置见附图2，车间平面布置图见附图3。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：改建前后全厂实行一班8小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目不新增人员，改建前后劳动定员均为27人。 7、水平衡 本项目不新增用水，改建前后用水不变，主要为职工生活用水、金属加工液配比用水。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、精密轴承生产 本项目主要从事精密轴承生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2（其中G—废气、S—固废、N—噪声、W—废水）。 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续情况 公司于2025年4月16日完成排污登记，排污许可证编号为：91320281MACFUGP25H001W。 二、现有项目污染物排放情况 1、工艺流程 （1）精密轴承生产 图2-4 现有项目生产工艺流程及产污环节图 三、现有项目环境风险措施 （1）危险废物环境风险防范措施 （2）安全生产管理系统 （3）泄漏事故防范措施 （4）原辅料贮运安全防范措施 原辅料储存区域应拥有良好的储存条件（如防晒、防潮、通风等），必须在储存场所完善防淋、防渗、防雨等措施。包装桶材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。定期对包装桶外部检查，及时发现破坏和漏处。油脂、金属加工液、超精液、机油、润滑油等辅料运输过程中根据其理化性质的不同进行分类运输，不得与其它易燃物、易爆物拼车运输。 （5）火灾事故应急处置措施 四、主要环境问题和整改措施 企业现有环保手续未对生活污水、磨削废气、噪声、固废等进行具体核算，因此本报告将重新进行核算，具体见本报告工程分析章节。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市PM2.5连续三年达到国家二级标准，空气优良天数同比增长1.1个百分点，环境空气质量持续改善。 2023年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。因此，该区域为不达标区。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市2023年空气质量状况见表3-1。 表3-1 江阴市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.83; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1223; 4000; 30.6; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度; 173; 160; 108.125; 不达标. 监测结果显示江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。目前，高新区已出具大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 2、地表水环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。2023年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中3个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中10个断面达到Ⅱ类。 3、声环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。700m×700m划分网格，共确定区域环境噪声监测点102个，监测昼间等效A声级，监测结果显示，2023年江阴市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.2dB（A），昼间声环境质量等级为二级（较好）。与2022年相比，2023年江阴市城区昼间区域环境噪声略升0.9dB（A）。 2023年影响城区声环境质量的主要声源是生活噪声和交通噪声，所占比例分别为50.0%、34.3%；其余依次为工业噪声和施工噪声，所占比例分别为9.8%、5.9%。从声源强度来看，从高到低依次为交通噪声（57.1dB（A））、工业噪声（54.6dB（A））、施工噪声（52.5dB（A））、生活噪声（52.3dB（A））。与2022年相比，2023年施工噪声声源强度下降0.5dB（A）；交通噪声、工业噪声、生活噪声声源强度均略有上升。 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，因此无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤 根据实地勘察，目前本项目厂区内地面已进行硬化，在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目原则上可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 7、区域主要存在的环境问题 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，该区域空气环境质量有超标现象，O3超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。项目所在地属于不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内敏感目标具体见表3-7。 表3-7 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度E; 纬度N. 敔山湾花园; 120.3556°; 31.9008°; 居民区; 4645人/756户; 二类区; S; 177. 乐府兰亭; 120.3584°; 31.9021°; 居民区; 2667人/766户; 二类区; SE; 190. 注：本项目500米范围内无大气自动监测站。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，因此不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目废气中VOCs无组织执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 ## 表3-8 厂界无组织大气污染物排放标准 废气性质; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 无组织; VOCs（以非甲烷总烃计）; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 厂区内VOCs无组织排放限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 表3-9 厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目无废水产生，全厂生活污水接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，废水污染物接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 表3-10 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 接管标准; 排放标准. pH; 6～9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目厂界南侧约32m为苏南沿江城际铁路，为铁路交通干线，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于3类声环境功能区，铁路交通干线相邻区域为3类声功能区，距离为20±5m范围内为4b类声环境功能区。因此本项目厂界均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存采用室内存储，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单、《省生态环境厅关于进一步完善般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定执行；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关规定要求执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 根据无锡市江阴生态环境局发布的文件《江阴市排污总量指标管理办法（试行）》（澄政办发〔2024〕11号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：总量控制因子为VOCs； 废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 固废：总量控制因子为各类固废。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用江阴多姆乐服饰有限公司厂区内车间进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 1、废气 图4-1 本项目建成后全厂废气防治措施示意图 项目所在区域大气为不达标区，不达标因子为臭氧。本项目产生的废气污染物通过废气治理设施有效处置后排放，排放浓度均小于国家规定的相应排放限值。综上，本项目废气排放对周围环境影响较小。 # 2、废水 2.1废水产排污情况 本项目无废水产生，项目建成后全厂废水主要为生活污水（324t/a），企业针对生活污水经化粪池预处理后接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，处理出水可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，尾水排入白屈港。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目建成后噪声源主要为研磨机、磨床、超精机、清洗机、空压机等生产及辅助设备，设备均布置在车间内，噪声源强≤90dB(A)。噪声源强及采取的治理措施见表4-8。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 根据工程分析，本项目建成后全厂固体废物主要为磨削油泥、废过滤材料、废清洗液及槽渣、废油脂桶、废机油、废润滑油、废油桶、不合格品、废包装材料、磨削液、防锈油、含油抹布及手套以及生活垃圾。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、地下水、土壤 5.1地下水和土壤环境影响源及影响因子识别 本项目对地下水、土壤的污染情况见表4-20。 表4-20 本项目土壤环境影响类型与影响途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子. 生产车间; 磨削; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮、TP、TN、石油烃等. 清洗; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮、TP、TN、石油烃等. 注油压盖; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮、TP、TN、石油烃等. 涂油; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮、TP、TN、石油烃等. 实验室; 实验; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮、TP、TN、石油烃等. 原料暂存区; 原料贮存; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮、TP、TN、石油烃等. 危废暂存区; 危废贮存; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮、TP、TN、石油烃等. 6、生态 本项目不属于产业园区外新增用地项目，且用地范围内无生态环境保护目标，因此无需相应生态保护措施。 7、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 经筛选分析，本项目建成后风险物质为油脂、金属加工液、机油、润滑油、危险废物等 8、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，因此无需相应电磁辐射环保措施。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单（全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 加强密闭 | 非甲烷总烃≤4.0mg/m3，《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间 通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |  |
| 地表水环境 | DW001 | COD | 生活污水经化粪池预处理后接入污水厂。 | 50mg/L | 污水厂接管标准 |
|  |  | SS |  | 10 mg/L |  |
|  |  | 氨氮 |  | 4（6）*mg/L |  |
|  |  | 总磷 |  | 0.5 mg/L |  |
|  |  | 总氮 |  | 12（15）*mg/L |  |
| 声环境 | 研磨机、磨床、超精机、清洗机、空压机等生产及辅助设备 | 噪声 | 选用低噪音设备，噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 厂界达GB12348-2008表1中3类排放标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A) |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 本项目建成后，一般固废主要为不合格品、废包装材料，其中不合格品、废包装材料外售综合利用；危险废物主要为磨削油泥、废过滤材料、废清洗液及槽渣、废油脂桶、废机油、废润滑油、废油桶、废磨削液，委托有资质单位处置；含油抹布及手套和生活垃圾由环卫部门统一清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①一般防渗区（一般固废堆场）防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行； ②重点防渗区（制剂车间、提取车间、前处理车间、污水站、危废暂存区等）防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行； ③简单防渗区（办公区）防渗要求：一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）原辅料贮运安全防范措施：原辅料储存区域应拥有良好的储存条件（如防晒、防潮、通风等），必须在储存场所完善防淋、防渗、防雨等措施。包装材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。定期对包装桶外部检查，及时发现破坏和漏处。 （2）泄漏事故的防范措施：加强原辅料运输车辆的管理，严格遵守运输管理规定，避免运输过程事故的发生。发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知部门负责人，并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。采取措施尽快堵漏，然后对泄漏物进行收集和暂存，阻止泄漏物料进入外环境。将泄漏的废液收集至储存桶内暂存，地面残留废液采用惰性材料吸附，收集的泄漏物委托有资质单位处置。 （3）安全生产管理系统：项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保竣工验收要求 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确数和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 2、排污许可管理要求 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目主要从事精密轴承生产，属于“二十九、通用设备制造业34”—83 轴承、齿轮和传动部件制造345”中“其他”，管理类别属于登记管理。 3、环境管理台账要求 公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 4、环境风险应急预案要求 建设单位应根据实际生产情况编制应急预案并备案，并根据应急预案要求定期演练。应急预案主要内容包括：①划定应急计划区；②设立应急组织机构；③配备应急救援保障；④规定报警、通讯联络方式；⑤事故处理；⑥应急监测；⑦制定和实施应急培训计划。 5、排污口设置规范化 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求设置与管理排污口。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |  |

- 六、结论

因此本报告认为，在采取相应环保措施后，本项目在拟建地的建设是可行的。